项目名称：机场屋面防水层维修项目

项目编号：WX/JCGS-16-005-W

2016年5月19日

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章  供应商须知	9

一、供应商资格要求	9

二、响应文件的构成	9

三、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求	12

格式一：	12

格式二：	13

格式三	14

格式四	15

格式五	16

第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场限公司拟采用竞争性谈判的方式进行机场屋面防水层维修项目，现邀请符合条件的施工单位前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：机场屋面防水层维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-16-005-W

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

屋面防水层1003.7平方米需要拆除重新做防水。要求采用两层SBS做防水，基层处理3-5CM的细石混凝土找平，炉渣找坡10CM，保温隔热要求采用12CM防火挤塑板处理。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级资质及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（三）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、踏勘现场

一、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2016年5月26日下午14：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：霍女士

联系电话：0477-3855901

二、投标人踏勘现场发生的费用自理。

三、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

四、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2016年5月26日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2016年6月1日上午9:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：收到中标通知书后30天内完工 。

（三）工程控制价：33.8731万元。

（四）质保期限：不少于5年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。合同生效后甲方向乙方支付工程预算款的30%，工程竣工验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

施工内容：屋面防水层1003.7平方米需要拆除重新做防水。要求采用两层SBS做防水，基层处理3-5CM的细石混凝土找平，炉渣找坡10CM，保温隔热要求采用12CM防火挤塑板处理。详细的工程量清单见：附件。

施工要求：

- 施工单位须严格按照国家相关法律、法规，安全生产制度、安全操作规程、规范及标准进行施工，并严格执行各项规定。施工项目必须有针对性的安全措施。

- 机场监管人员对乙方施工全过程进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。施工单位对提出问题及隐患必须立即整改。

- 开工前至少提前1天与警消支队联系，办理动火证。

- 施工单位提前进行内部培训，严格准守机场公司各项规章制度，切勿随意离开施工区域，听从现场监管人员指挥。

- 进入飞行区所有人员、车辆需提前办理场内通行证。进入飞行区时持通行证、身份证（驾驶车辆需携带驾驶证、行驶证、车辆通行证）在机场监管人员陪同下主动接受安检检查、并检查通过后进入飞行区，严禁藏匿夹带违禁物品。

- 施工人员严格按规定的时间、路线出入飞行区，必须在指定的区域内施工，不得随意离开施工现场，施工中需穿反光服饰，严格服从机场监管人员指挥

- 施工单位必须指定专人负责现场的安全管理工作，安全管理人员认真履行职责，实施现场安全监督,不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发生违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

- 施工现场应做到每天完工清场，各类设施设备要排放整齐。未经机场监管人员批准不得擅自将施工物品存放于飞行区内或机场围界附近。经机场监管人员批准同意存放飞行区内的应存放到指定区域。

- 提前做好施工组织计划，当天要将第二天使用设备及施工进度表提前报监管部门并签字确认。

- 施工单位据监管方提供的资料对施工现场及其影响的区域内的设施设备及地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。

- 施工期间不能影响设备正常使用。

- 由于施工地点零散，水、电费用不再单独安装计量表。水、电使用情况由机场公司动力能源部进行监管。其他工具施工方自行携带。

第三章  供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有房屋建筑工程施工总承包三级资质及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（三）供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到，抽取谈判顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

供应商通过抽签的方法确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用最低投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，质量优者优先，报价和质量均相同时，服务好的优先，谈判小组按排列顺序推荐成交候选供应商。

（三）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果谈判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：

| 分部分项工程量清单与计价表： 工程名称：鄂尔多斯飞机场零星屋面维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页、共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  | 项目特征 |  |  | 计量 |  |  |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 航管楼拆除工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特种车库拆除维修工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防楼拆除维修工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 22.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 26.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电站拆除维修工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011602001001 |  |  |  |  | 混凝土构件拆除 |  |  |  | 1、拆除女儿墙造型装饰 2、混凝土 |  |  | m3 |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010103002001 |  |  |  |  | 余方弃置 |  |  |  | 1、余方弃置 2、自卸汽车(10t)运工程废料 运距5公里 |  |  | m3 |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010902004001 |  |  |  |  | 屋面排水管 |  |  |  | 1、拆除落水管 2、 |  |  | m |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 59.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 71.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010902004002 |  |  |  |  | 屋面排水管 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锅炉房拆除维修工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台站1屋面拆除工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 38.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 38.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 38.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台站2屋面拆除工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台站3屋面拆除工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台站4屋面拆除工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台站5屋面拆除工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 35.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台站6屋面拆除工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 011607002001 |  |  |  |  | 防水层拆除 |  |  |  | 1、拆除原有防水层 2、SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 010902001001 |  |  |  |  | 屋面卷材防水 |  |  |  | 1、敷设2层SBS防水卷材 |  |  | m2 |  |  |  | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011101003001 |  |  |  |  | 细石混凝土找平层 |  |  |  | 1、基层处理 2、细石混凝土找平3-5cm |  |  | m2 |  |  |  | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011101006001 |  |  |  |  | 平面找坡 |  |  |  | 1、找坡 |  |  | m3 |  |  |  | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011001001001 |  |  |  |  | 保温隔热屋面 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表： 工程名称：鄂尔多斯飞机场零星屋面维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页、共1页 |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 项目编码 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  | 项目特征 |  |  | 计量 |  |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 |  |  |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 |  |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707007001 |  |  |  | 已完及未完工程保护 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707009001 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表： 工程名称：鄂尔多斯飞机场零星屋面维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项 目 名 称 |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  |  | 金额(元) |  |  | 调整费率(%) |  |  |  | 调整后金额(元) |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表： 工程名称：鄂尔多斯飞机场零星屋面维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  | 费率(%) |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 规 费 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 其中：管理人员养老等 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 工伤保险 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 生育保险 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 水利建设基金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税 金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |