项目名称：鄂尔多斯机场B类海关智能卡口系统采购项目

项目编号：CG/SCFGS-2017-0008-W

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）项目概况	3

（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（三）联系方式	3

二、供应商须知	4

（一）供应商资格要求	4

（二）响应文件应包括	4

（三）报价文件要求	5

（四）评标与中标	5

三、采购人需求	6

（一）采购内容	6

（二）要求	6

（三）付款方式	6

# 第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯市成吉航空服务有限公司拟采用竞争性磋商的方式对鄂尔多斯机场B类海关智能卡口系统采购项目进行实施采购，现邀请符合采购条件的供应商参与此次采购活动。

## （一）项目概况

1、项目名称：鄂尔多斯机场B类海关智能卡口系统采购项目

2、项目编号：CG/SCFGS-2017-0008-W

3、采购人：鄂尔多斯市成吉航空服务有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容：（详见采购需求）

6、采购控制价：78万元（包含税费、运费、安装费、技术指导、培训费）。

## （二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止时间：2017年12月22日

开标时间：2017年 12月22日10:00整

地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼208室（鄂尔多斯机场办公区）

## （三）联系方式

联系人：乌日娜

联系电话：0477-3855807

邮政编码：017200

邮    箱：756292112@qq.com

# 第二章、供应商须知

## （一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内），如确实无法按时开具，需在合同签订前提供。

7、法律、行政法规规定的其他条件;

## （二）响应文件应包括

1、投标企业应具备独立法人资质，经营范围包括销售、安装经营资质，并在人员、设备、专业技术等方面具有相应的能力，提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本）、经营许可证，复印件加盖公章，提供原件备查。

2、投标企业所选卡口设备必须符合《海关智能卡口前端设备技术选型规范》，所开发的接口软件符合《海关物流监控前端集成系统建设数据接口》标准。

3、本项目所涉及的卡口设备需要与海关业务系统联网通讯，需要开发相关标准的接口软件。

4、供应商必须整包投标，本项目不接受联合体投标。

5、最终报价表

6、项目分项报价详细技术参数（价格及税费等）

7、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。如确实无法按时开具，需在合同签订前提供

8、投标文件电子版（光盘或U盘）

9、投保承诺书

10、法定代表人授权委托书

11、项目售后服务及质量保证承诺

12、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或者中标通知书）

13、供应商须提供各类相关证明材料

以上文件均需装订成册，相应文件需递交正本1份，副本4份，以上文件需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## （三）报价文件要求

1、以上资料均需加盖公章后彩色扫描，投标人在 2017年12月 22日 10点前将投标文件纸质板密封送至鄂尔多斯机场综合办公楼208室。

2、本次报价为多次报价，投标报价应为投标人能够给予的最低价格。

3、供应商报价时应写明单价及总价，产品的详细配置参数，并包含安装调试、增值税税费、售后服务及技术培训等交给采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用；投标报价单价与总价有出入的，以总价为准。

4、所有报价均不得超出预算单价的范围。如果采购总价格与单价累计有差别的，以总价为准。

## （四）评标与中标

一、成立谈判小组

鄂尔多斯市成吉航空服务有限公司采购管理部门组织成立竞争性谈判小组，谈判小组应为5人以上单数，小组将按照以下基本程序组织谈判。

1、供应商签到，抽取谈判顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及谈判情况推荐并确定中标候选人；

二、谈判与评标

1、谈判

谈判小组对响应文件情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

供应商通过抽签的方法确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评判原则

- 本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应施工方的设计质量、投标价、服务质量、相关业绩、等方面综合评比。

谈判结束后，评委小组根据综合评分法评分细则进行打分。（详见综合评分法评分细则）推荐成候选采购方。

- 价格权重

- 价格权重44%，最低报价为基准价，报价得分=（基准价÷投标报价）×权重×100，保留小数点后2位。

- 商务及技术权重56%

| 商务及技术评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| 评审因素 | 评审标准 | 企业1 | 企业2 | 企业3 |
| 业绩（6分） | 投标企业近四年同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 - 单项合同金额大于100万元，每有一项得2分； - 20万元≤单项合同金额≤100万元的，每有一项得1分； - 20万元以下项目不计分。 本项最多得6分。 |  |  |  |
| 质量保证期（2分） | 满足最低保证要求得0.5分，每延长半年加0.5分，本项最多得2分。 |  |  |  |
| 售后服务体系及承诺（2分） | - 投标人在内蒙古有常设机构，常住技术服务人员（2分）；（本地注册机构无需提供） - 投标人委托内蒙古企业进行售后服务的，应提供合同，（1分） |  |  |  |
| 投标产品技术参数响应程度（20分） | - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（17-20分）； - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（14-16分）； - 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（10-14分） - 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（7分） |  |  |  |
| 投标产品的性能要求响应程度（10分） | - 产品的性能响应招标文件要求，主要性能全部或部分优于招标文件要求，产品自身可加装其他部件拓展用途。（8-10分）； - 产品的性能符合招标文件要求（6-8分）； - 投标产品性能没有响应招标文件要求，主要性能低于招标文件要求（3-5分）。 |  |  |  |
| 投标产品的整体质量状况等（8分） | 投标产品整体质量状况，包括选用材料、部件配置与技术水平等。 - 优秀8分； - 良6分； - 一般 4分。 |  |  |  |
| 投标产品的工装设备状况，生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（4分） | 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程，先进，产品技术可靠、稳定。 - 优 4分； - 一般 2分。 |  |  |  |
| 投标产品可操作性、可维护性等方面的性能指标（4分） | 投标产品的技术支持力度，服务方案备品、备件齐全、充分。有应急维护方案及培训计划。 - 优秀4分； - 一般2分 |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  |  |  |

- 三、中标结果公示

中标结果将在开标后3个工作日内在我公司官网公示，不再另行通知。官网网址：http://ordosairport.com/

# 第三章、采购人需求

## 采购内容

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电子车牌系统 |  |  |  |
| 1 | 电子车牌阅读器（含电源） | 工作频率：902～928 MHz(可按要求调整)； 调频方式：以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作，可软件设置； 射频输出：30dBm； 通讯接口：TCP/IP、RS232、RS485、Wiegand26/34接口； 通信速率：串口速率9600～115200bps，RJ45为10Mbps； 可靠的固件升级：可扩展的升级机制； GPI/O接口：I/O接口(10针)； 应用软件接口：提供API开发包及VC和VB、Java应用例程； 读取距离：12dbi天线配置，典型读取距离5～30米(和标签性能有关)； 支持标签协议：ISO18000-6C (EPC Class1 Gen 2)/ISO18000-6B； | 台 | 2 |
| 2 | 电子车牌设备安装支架及杆件 | 采用镀锌钢材质制作； | 套 | 2 |
| 3 | 电子车牌识别标签 | 符合海关总署标准(陶瓷型) | 张 | 5 |
| 二 | IC卡自动识别系统 |  |  |  |
| 1 | 双天线IC卡读写器(含电源） | 传输速率：≥9600bps； 支持的协议：符合ISO14443标准； 系统接口：RS232/RS485/RJ45接口（三选一）； 数据格式：1bit起始位，8bits数据位，1bit停止位，无奇偶校验，数据包CRC校验； 读写距离：0～100mm； 读写速度：12ms； 识别率：≥99%； | 台 | 2 |
| 2 | 自动收卡机（含电源） | 带硬件看门狗； 发卡速度：最快小于0.5秒； 卡片适应性：纸质卡片或聚脂类卡片；76～86mm(长)，53～56mm(宽)，0.2～2.0mm(厚度)； 卡箱容量：70 张； 卡箱底部可拆卸、扩充容量； 使用寿命：＞500万次； 通讯接口：RS485、RS232、I/O电平； 抗震性符合GB/T 2423.5-1995 GB/T 2423.5-1995 第二部分相关要求； 抗电磁干扰、防静电：符合3C 标准； 电源：DC24V±10% 2A； 功率：小于50W； 工作温度：-25℃～+70℃； 湿度：10%～95%（无冷凝）； 尺寸：252×76×98mm（长×宽×高）； | 台 | 1 |
| 3 | 智能IC卡 | 符合海关总署标准； 符合ISO14443标准； 支持TypeA和TypeB； 非接触IC卡符合ISO7816标准； | 张 | 5 |
| 三 | 车牌抓拍识别系统 |  |  |  |
| 1 | 防护罩一体化卡口抓拍单元（含电源） | 图像传感器：200万像素SONY1/1.9逐行扫描CMOS； 分辨率：1920×1080； 最低照度：彩色0.001Lux@F1.2； 视频格式：高清H.264视频流； 镜头：CS口/手动光圈； 拍照识别时间：80～200ms； 适应车速：0～100km/h； 车牌识别率；98～99.5%； 触发方式：IO、视频流触发可选； 输出信息：车辆大图、车牌小图、车牌号码和颜色； 闪光灯：内置LED； 网络接口：10/100M 自适应以太网接口（RJ45）； 供电电源：AC220V±15%； 工作环境温度：–40℃～75℃； 工作环境湿度：5％～95％@40℃，无凝结； 功耗（不含补光灯）：≤10W； | 个 | 2 |
| 2 | 摄像机安装杆件 | 采用镀锌钢材质制作； | 套 | 2 |
| 四 | 闸口放行控制系统 |  |  |  |
| 1 | LED屏（含电源） | 户外6字节信息显示专用； 单屏显示：1×6字，单红色（波长：635～645nm）； 亮度：不小于1200mcd； 视角：上下左右120度； 串口：标准RS232C，速率9600； 电源：DC 5V/3A； 工作温度：-30℃～65℃； | 套 | 2 |
| 2 | 嵌入式控制器 | CPU：0Intel® Atom E3845 1.91GHz，四核四线程处理器，2M Cache，22nm, TDP10W； 内存：2xDDR3L 1333MHz SODIMM ，最大8GB； 扩展接口：2×标准32位PCI槽，或者1×PCI和1PCIe(X16槽，实为X1信号），1xMINI PCIe； 显示：1×VGA； 网络：2×LAN，双Intel WGI210-AT千兆网络芯片； 存储：2×2.5" SATA2硬盘驱动架和1xmSATA(Mini PCIe跳线转换），可上8G到256G不等容量mSATA盘； USB：8×USB 2.0； 串口 ：10×COM； 音频：Line-out，Realtek ALC888芯片； DIO： 16bit (输入输出软件可编程）； LED 指示灯：电源指示灯×1，HDD指示灯×1； 系统控制：电源开关×1，Reset×1； 看门狗定时器：可编程超时中断或系统复位； 操作系统：Linux Fedora Ubuntu； | 台 | 2 |
| 3 | 电子栏杆（含红绿灯、手控盒、遥控器） | 栏杆长度：3.0～4.0米； 起落时间：≤ 1.4秒； 电机：交流力矩电机； 使用寿命：1000万次； MTTR：小于0.5小时； MTBF：大于500万次； 电源：AC 220V～240V/50Hz； 功率：待机≤60W，运行≤250W； 工作环境温度范围：-40℃～75℃； 工作环境湿度范围：≤ 95%； 防砸安全保护功能：栏杆在降落过程中，如果感应线圈检测到车辆存在时，会迅速抬起至竖直状态，车辆通过后重新下落，以防止损坏车辆。 防撞功能：栏杆处于水平位置时，车辆撞击栏杆，防撞机构可使栏杆旋转90°，避免对栏杆机车辆的损坏； 符合中华人民共和国交通行业标准JT／T428.1—2000 《收费栏杆技术条件》； | 台 | 2 |
| 4 | 固态继电器 | 单路触点 | 个 | 4 |
| 5 | 继电器（配底座） | 4路触点 | 个 | 4 |
| 6 | 地感线圈 | 3000mm×1200mm； | 套 | 4 |
| 7 | 车辆检测器 | 感应自调范围：20～2000μH；灵敏度：ΔL0.01%～2.56%，具16段调整； 频率：面板上四级可调，20～80kHz(频率取决于线圈几何尺寸)； 输出方式：二组独立继电器无电压接点输出； 继电器容量：接点容量：110V AC, 10A/1100VA； 线圈长度：＜500m； 响应时间：10～45ms依灵敏度自动调整； 电源：220V AC+15% 50～60Hz；2.5VA max.12～24V AC/DC ±15%； 端子规格：Amphenol 86-CP11(在后方)； 工作温度：-40℃～+82℃； 湿度：高达95%无冷凝； MTBF：大于800万次； | 套 | 2 |
| 8 | 室外控制机柜 | 采用进口涂料进行喷涂，2mm优质钢材制作，IP56防护等级； | 个 | 2 |
| 9 | 加热器 | 操作电压：230VAC 50/60Hz 热元件：PTC电阻，自调整和温度限制 温度安全保护在风扇故障的情况下过热保护 加热器机身拉伸铝 表面温度最高75℃（400W） 滚珠轴流风扇 AC：45立方米/小时(50Hz) 使用寿命 ：50000小时(25℃) 安装位置垂直 操作/存储温度负45到70℃ | 个 | 2 |
| 10 | 语音播报器 | 定制 | 个 | 2 |
| 11 | 网络机柜 | 42U机柜； 600*800*2000（宽×深×高)； 含PDU2条； | 台 | 1 |
| 12 | 网络交换机 | 端口：16个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口； 传输速率：10/100Mbps； 交换方式：存储-转发； 背板带宽：32Gbps； 包转发率：5.4Mpps。 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤收发器 | 单模，2电口/百兆+1光口 | 对 | 1 |
| 14 | 光纤收发器配/附件 | 定制（含尾纤、跳纤、熔纤、耦合器、终端盒等）； | 项 | 1 |
| 五 | 制发卡系统 |  |  |  |
| 1 | 制卡PC | CPU：酷睿i5 6500 ； 核心/线程数：四核心/四线程； 内存：DDR4 2133MHz 4G； 硬盘：500G； 液晶显示器：LED19.5寸； USB键鼠； 集成显卡/集成网卡百兆； DVD光驱 操作系统：Windows 7 旗舰版。 | 台 | 1 |
| 2 | 串口卡 | 串口数量：2 串口标准：RS-232 PCI Express卡 | 张 | 1 |
| 3 | IC卡读写器 | 传输速率：≥9600bps； 支持的协议：符合ISO14443标准； 系统接口：RS232/RS485/RJ45接口（三选一）； 数据格式：1bit起始位，8bits数据位，1bit停止位，无奇偶校验，数据包CRC校验； 读写距离：0～100mm； 读写速度：12ms； 识别率：≥99%； | 台 | 1 |
| 4 | 电子车牌识别器（含电源） | 频率范围 ：860-960 MHz (随国家或地区不同可以调整)； 调频方式 ：广谱调频(FHSS)或定频，可软件设置； 天线数量 ：内置双馈点陶瓷天线； 通讯接口 ：TCP/IP、RS232、韦根26/34、RS485； 通信速率 ：串口速率9600～115200bps； | 台 | 1 |
| 六 | 语音对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 对讲主机（含电源） | 5路呼叫对讲主机 主机之间可任意组合 主机按键即能发话，分机免提通话 主机有LED显示功能 通话音量可调节 | 台 | 1 |
| 2 | 对讲分机 | 不绣钢面板 | 台 | 2 |
| 七 | 通道视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 通道监控摄像机（含电源） | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：0.01 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR，0.014 Lux@(F1.4,AGC ON),0 Lux with IR 快门：1/25秒至1/100，000秒 镜头：2.8～12mm@F1.4 水平视场角: 80°～28.7°(4mm、6mm、8mm、12mm定焦可选)； 镜头接口类型：Φ14； 日夜转换模式：ICR红外滤片式； 宽动态范围：数字宽动态； 数字降噪：3D 数字降噪； | 台 | 4 |
| 2 | 摄像机安装支架及立柱 | 采用镀锌钢材质制作，H=2500mm； | 套 | 4 |
| 3 | 网络交换机 | 接口类型：8个10/100Mbps端口，1个10/100/1000Mbps端口，1个复用的100/1000Mbps SFP端口； 传输速率：100/1000； 应用层级：二层交换； 交换方式：存储-转发； 背板带宽：32Gbps； 包转发率：2.7Mpps； | 台 | 1 |
| 4 | 光纤收发器 | 单模，2电口/百兆+1光口 | 对 | 1 |
| 5 | 光纤收发器配/附件 | 定制（含尾纤、跳纤、熔纤、耦合器、终端盒等）； | 项 | 1 |
| 6 | NVR | 网络视频输入：8路； 同步回放：8路； 类型：8个SATA接口，1个eSATA接口； 容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘； 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 报警输入：16路； 报警输出：4路； | 台 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 4TByte硬盘（5900转 64MB） | 块 | 4 |
| 8 | 液晶显示器/鼠标 | 19英寸,19英寸液晶显示器； USB鼠标； | 套 | 1 |
| 9 | 监控端PC机 | CPU：酷睿i5 6500 ； 核心/线程数：四核心/四线程； 内存：DDR4 2133MHz 4G； 硬盘：500G； 液晶显示器：LED19.5寸； USB键鼠； 集成显卡/集成网卡百兆； DVD光驱 操作系统：Windows 7 旗舰版。 | 套 | 1 |
| 10 | 监控客户端软件 | 定制 | 套 | 1 |
| 八 | 二维码扫描系统 |  |  |  |
| 1 | 二维码扫描仪（含电源） | 接口类型：RJ-45 水晶头 分 辨 率：1280×1024 像素； 扫描角度：±60°,±54°,360°（左右、前后、转动）； 解码种类： 1D： UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32 码，Trioptic 39 码，交叉25 码，工业25 码，矩阵25 码，库德巴码（NW7），128 码，UCC/EAN 128（GS1-128），ISBT128， 93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码，中国财政码，GS1 DataBar（前身是： RSS）系列 2D： PDF417, MicroPDF417, QR 码, DataMatrix, 汉信码, Aztec 码, GS1 Composite（GS1 复合码） 解 析 度 4mil，1mil=0.0254mm； EMC 电磁兼容性：EN55022，EN55024； 电气安全：EN60950-1； 光照安全：EN62471:2008； 光照等级：0 至 100,000LUX； 密封等级：IP52； 抗震能力：多次1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击。 | 台 | 2 |
| 2 | 二维码安装支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 九 | 安全智能锁系统 |  |  |  |
| 1 | 安全智能锁阅读器 | 识别距离：200米以内； 工作频率：433MHz； 工作电流：50mA ； 接收灵敏度：不小于-90dBm； 工作温度：-20℃-80℃； 电源：220V AC； 外置天线：全向； 接口方式：RS232/485/422； | 套 | 2 |
| 2 | RS422转换器 | 转成RS422信号； | 套 | 2 |
| 3 | 安全智能锁手持机 | 识别距离：5米以内； 工作频率：433MHz； 线数据速率：1Mbps， 调制方式：GFSK； 发射功率：-10dBm-0dBm； 工作电流：10mA； 电池容量：1500mAH（锂电池）； 内置天线：全向； LCD显示屏：128*128Dot (8×8汉字)； 键盘：20键防水薄膜键盘； 数据接口：RS232 （mini USB接口），配RS232转接电缆； 充电器：输入：220V AC 50-60Hz 输出：5V DC， ≤600mA； 充电时间：约2小时； | 台 | 1 |
| 4 | 唤醒器主机（含电源） | 识别距离：5.5米以内，范围可调； 工作频率：125KHz； 无线数据速率：500bps； 调制方式：ASK； 电源电压：AC220V 50Hz / DC 24V； 平均工作电流：<=1A (DC 24V)； 额定功率：30W； 发射功率：<= 37 dbm； 天线接口： TNC； | 套 | 2 |
| 5 | 环形天线及外框 | 定制； | 套 | 2 |
| 6 | 设备防护箱 | 定制； | 个 | 2 |
| 7 | 安装杆件及支架 | 定制； | 套 | 2 |
| 8 | 安全智能锁管理系统 | 锁具备案，安全分级别控制 | 套 | 1 |
| 9 | 卡口系统转关业务集成 | 按照总署标准，集成相关信息平台接口 | 套 | 1 |
| 10 | 标准型安全智能锁（含电源） | 工作频率：433MHz； 调制方式：GFSK； 发射功率：10dBm； 工作电流：20mA； 电池容量：7000mAh； 使用寿命：3年以上； 续航能力：30天以上； 防护等级：IP67； 125k低频唤醒及自动定位识别：支持（选配）； | 把 |  |
| 十 | 智能卡口综合管理平台 |  |  |  |
| 1 | 服务器（含冗余电源） | 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2620v3 (六核 2.4GHz,15MB共享三级缓存,85W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 配置16GB (2x8GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),标配便捷滑动安装导轨; 2U高度; | 套 | 1 |
| 2 | 硬盘 | HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | 个 | 3 |
| 3 | 光驱 | USB移动光驱 | 个 | 1 |
| 4 | 操作系统 | windows server 2008 标准版 5用户； | 套 | 1 |
| 5 | 显示器/鼠标/键盘/KVM切换器 | 19英寸液晶显示器； USB键盘； USB鼠标； 1拖4KVM切换器； | 套 | 1 |
| 6 | 管理PC | CPU：酷睿i5 6500 ； 核心/线程数：四核心/四线程； 内存：DDR4 2133MHz 4G； 硬盘：500G； 液晶显示器：LED19.5寸； USB键鼠； 集成显卡/集成网卡百兆； DVD光驱 操作系统：Windows 7 旗舰版。 | 台 | 1 |
| 7 | 服务器网络机柜 | PDU：2套； 固定层板：3块； 风扇：4个； 尺寸：600[宽]*1000[深]*42U[高] | 个 | 1 |
| 8 | 网络交换机 | 交换容量：192Gbps； 包转发率：42Mpps； 管理端口：1个Console口； 固定端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口； | 台 | 1 |
| 9 | 卡口软件系统 | 含卡口前端采集与控制系统，卡口现场服务子系统，卡口运维管理子系统，卡口总线服务子系统，卡口硬件设备接口程序，卡口与海关后台系统对接接口。 | 套 | 1 |
| 十一 | 线材、辅材 |  |  |  |
| 1 | 卡口设备机房线缆、辅材 | 符合国家强制性标准 | 项 | 1 |
| 2 | 卡口通道线缆、辅材 | 符合国家强制性标准 | 项 | 2 |
| 十二 | 设备防雷系统 |  |  |  |
| 1 | 卡口设备机房防雷设备 | 符合国家强制性标准 | 项 | 1 |
| 2 | 卡口通道防雷设备 | 符合国家强制性标准 | 项 | 2 |
| 十三 | 卡口设备配电系统 |  |  |  |
| 1 | UPS | 10KVA（1小时后备电池），单进单出，含支架，电池柜； | 套 | 1 |
| 2 | 卡口设备机房总配电系统设备 | 符合国家强制性标准 | 项 | 1 |
| 3 | 卡口通道机柜配电系统设备 | 符合国家强制性标准 | 项 | 2 |

安装：

供应商负责设备在指定位置完成安装及必要的场地施工。

## 设备安装调试完成后，要经过呼和浩特海关验收合格。

## （三）付款方式

付款方式：货物按我方指定日期到场，依据合同要求，供应商提供全额增值税专用发票，货到后我公司支付全额的60%，调试安装验收合格后支付全额的35%，剩余5%为作为质量保证金在质保期结束后支付。

- 交货日期及质保期

- 需在2018年3月15日之前验收合格完毕。

- 质保期：2年。

# 第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、供应商公司介绍……………………………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯市成吉航空服务有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 所投产品名称 | 所投产品图片 | 数量 | 单价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式六：

供应商公司介绍（包括办公场所、组织结构、经营业绩等）

## 格式七：

项目售后服务承诺和质量保证措施

## 格式八：

各类证明材料。