项目名称：国际行李分拣区更换卷帘门项目

项目编号：CG/JCGS-18-011-N

2018年07月18日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章 供应商须知	9

一、供应商资格要求	9

二、文件应包括	9

三、评标与中标	10

第四章 响应文件格式与要求	12

第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行国际行李分拣区更换卷帘门项目，现邀请符合资质的供应商前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：国际行李分拣区更换卷帘门项目

（二）项目编号：CG/JCGS-18-011-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：将国际行李分拣区的两个推拉门更换成两个快速卷帘门。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年8月1日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年08月 09日上午09:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼二楼208招标室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

（二）工期要求：30天

（三）质保期：不少于2年。

（四）付款方式：合同签订后预付合同总款的30%货款，安装调试验收合格完毕后支付合同款的60%，剩余10%作为质保金在质保期满后支付，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

（五）预算16万元整。

## 二、卷帘门参数及要求

| 功能 | 室外型：抗风、保温、快速、防盗。 |
| --- | --- |
| 电机 | 1.6KW-4.0KW；涡轮提升方式 |
| 尺寸范围 | 长7.35米*宽2.41米（具体尺寸需厂家中标后自行测量为准,两门尺寸） |
| 抗风强度 | 抗风性能为3.5kPa，达国标6级；即抗风等级12级。（120km/h） |
| 保温 | 门体在关闭状态下，保温性能至少K=0.69W/（㎡•K） 气密性，为8.68m³/（m²·h）达国标3级；水密性为小于等于700Pa，达国际6级； |
| 开启速度 | 开启速度1.2 M/S ~2.5M/S，可调； |
| 关闭速度 | 关闭速度不低于0.6M/S，可调。 |
| 提升导轨 | 采用双螺旋涡轮导轨，门体运行安静、平稳。承载力强，运行快速卷起时门板与连接件间均无接触、无摩擦、无磨损。 |
| 导向结构 | 铰链轴表面为QP处理 轴套:采用PEEK(聚醚醚铜)材质 |
| 驱动系统 | - 电机恒扭力输出，使安全防护装置（如红外线等）的功能发挥到最佳，快速反弹。 - 过载能力强，在一些高频次场合开关一天可以工作2000次以上。 - 2000线的高分辨率 - 手动释放机构在故障或停电的时候可以松开，手动将门开启或关闭 - DSP采用进口伺服品牌 - 控制箱：采用进口DSP芯片 - 绝对式编码器；德国进口M38-R26-12V，2000线 |
| 门 控 制 系 统 | 系统具有通过LED显示屏显示故障代码功能； 1、具有转向保护：当电机驱动线接错时控制器直接报错，门体停止动作； 2、伺服系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在指定位置 3、断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整； 4、电机具有过载、过流保护； |
| 门框 | 采用高级环保宝钢镀锌板，厚度3mm |
| 承重轴承 | 承重轴承采用自动调芯，双滚针轴承，有自我调节功能，可快速响应偏芯传动而不会产生异响。 |
| 门板材质 | 门板采用新型断桥技术， 整板厚度40mm，中间聚氨酯发泡填充，铝型材壁厚为0.8mm，材质采用5系5052H32抗拉强度238N/㎡铝镁锰合金挤压一体成型，表面采用氟碳滚涂漆面≧250M。 |
| 传动轴 | 传动轴采用可伸缩式花键传动轴 |
| 紧急开启 | 停电时，电控系统可随时打开电机刹车，可借助平衡系统将门体托起，可有效的解决因停电或故障而引起的门体不能开启。 |
| 安全装置 | 1）具备红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降； 2）底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体迅速反弹在最开位，有效的保护下方物体或行人避免事故。 |
| 开启控制 | 门体旁边控制箱上按键进行门帘的升降；加装地磁自动感应系统。加装遥控感应（每个门四个遥控器）控制方式。 |
| 防撞柱 | 立柱为280*300mm，表面涂反光漆，钢管厚度2.5mm，至少8根。 |
| 其他要求 | - 对现有电动门进行拆除后进行安装，拆除工作由中标厂家进行，拆除后的电动门由机场公司报废处理。 - 门面喷“国际行李分拣1号门”、“国际行李分拣2号门”及“注意行人，稳驾慢行”。 - 将国内行李分拣3、4号电动门改造成双向地感，每个门加装4个遥控器。 |

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，同时参考比较供应商的同类项目业绩及经验，标的，材质、电机配置等。磋商小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章 响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承书……………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委书………………………………………（ ）

三、项目分项报价明表…………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明料…………（ ）

五、项目售后服务及质量诺……………………………………（ ）

六、各类资质证明材料…………………………………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：

传    真：                        电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

备注：报价含运费、税、拆除现有的电动推拉门和安装新门等一切费用

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）