项目名称：办公楼维修改造项目

项目编号：WX/JTGS-19-001-N

2019年5月20日

目录

第一章、竞争性磋商采购公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	4

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章、供应商须知	18

一、供应商资格要求	18

二、响应文件的构成	18

三、评标与中标	18

第四章、响应文件格式与要求	22

格式一：	22

格式二：	23

格式三：	24

格式四：	25

格式五：	26

第一章、竞争性磋商采购公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性磋商采购的方式进行办公楼维修改造项目，现邀请符合资质的施工单位前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：办公楼维修改造项目

（二）项目编号：WX/JTGS-19-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：集团办公楼二楼、五楼、六楼、七楼维修改造。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人需具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

## 三、踏勘现场

（一）、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2019年5月22日上午9：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：秦先生

联系电话：18147787788

（二）、投标人踏勘现场发生的费用自理。

（三）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2019年5月20日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年5月28日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205室

## 六、联系方式

联 系 人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章、采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：45日

（三）工程控制价：211645元。

（四）质保期限：不少于2年。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。无预付款，验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的97%，其余3%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

| 机场集团办公楼维修项目统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 一 | 五层 |  |  |  |
|  | 501室 |  |  |  |
| 1 | 墙面刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：7.74米*2.81米=2项。 | 平米 | 43.5 |
| 2 | 窗户打胶 | 1、窗户与墙之间开裂；2、维修数量：1.94米*1.75米*2个=2项。 | 米 | 10.88 |
| 3 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约25米。 | 米 | 25 |
|  | 502室 |  |  |  |
| 1 | 窗户打胶 | 1、窗户与墙之间开裂；2、维修数量：1.94米*1.75米*2个=2项。 | 米 | 10.88 |
| 2 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约12米。 | 米 | 12 |
|  | 东侧男卫生间 |  |  |  |
| 1 | 补砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近；5、维修数量：46块。 | 平米 | 8.28 |
|  | 东侧女卫生间 |  |  |  |
| 1 | 补砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近；5、维修数量：54块。 | 平米 | 9.72 |
| 2 | 换锁 | 1、原锁具损坏、整体更换 | 把 | 1 |
|  | 503室 |  |  |  |
| 1 | 墙面刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：7.74米*2.76米=2项、6.16*2.76=1项。 | 平米 | 59.73 |
| 2 | 窗户打胶 | 1、窗户与墙之间开裂；2、维修数量：1.94米*1.75米*2个=2项。 | 米 | 10.88 |
|  | 504室 |  |  |  |
| 1 | 墙面刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：7.74米*2.76米=2项、6.16*2.76=1项。 | 平米 | 59.73 |
| 2 | 窗帘盒内开裂、补缝 | 1、窗帘盒顶部与墙体之间开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约5米。 | 米 | 5 |
| 3 | 墙面修补、滚涂乳胶漆 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：5.97米*2.77米=1项。 | 平米 | 16.54 |
| 4 | 窗户打胶 | 1、窗户与墙之间开裂；2、维修数量：1.94米*1.75米*2个=2项。 | 米 | 10.88 |
|  | 505室 |  |  |  |
| 1 | 墙面刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：7.74米*2.76米=1项、6.16*2.76=1项。 | 平米 | 38.36 |
| 2 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约4处。 | 米 | 4 |
| 3 | 窗户打胶 | 1、窗户与墙之间开裂；2、维修数量：1.94米*1.75米*2个=2项。 | 米 | 10.88 |
|  | 506室 |  |  |  |
| 1 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：8.47米*2.77米=2项。 | 平米 | 46.92 |
| 2 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约30米。 | 米 | 30 |
| 3 | 修补墙砖地脚线 | 1、原地脚线脱落、重新安装 | 米 | 1.6 |
|  | 507室 |  |  |  |
| 1 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：（8.47+4.45+8.47）*2.77米=1项。 | 平米 | 59.25 |
|  | 508室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约32米。 | 米 | 32 |
|  | 会议室（三） |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约26米。 | 米 | 26 |
| 2 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：（8+4.5+8.4）*2.77米=1项。 | 平米 | 57.89 |
|  | 509室 |  |  |  |
| 1 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：7.45米*2.77米=2项。 | 平米 | 41.28 |
| 2 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约19米。 | 米 | 19 |
|  | 510室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约20米。 | 米 | 20 |
| 2 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：8.45米*2.77米=2项。 | 平米 | 46.81 |
|  | 511室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约21米。 | 米 | 21 |
| 2 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：8.45米*2.77米=2项。 | 平米 | 46.81 |
|  | 512室 |  |  |  |
| 1 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：5.6米*2.77米=2项。 | 平米 | 31.02 |
| 2 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约23米。 | 米 | 23 |
|  | 513室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约16米。 | 米 | 16 |
| 2 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：5.43米*2.77米=2项。 | 平米 | 30.08 |
|  | 514室 |  |  |  |
| 1 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：5.43米*2.77米=2项。 | 平米 | 30.08 |
| 2 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约21米。 | 米 | 21 |
|  | 515室 |  |  |  |
| 1 | 墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：5.55米*2.77米=2项。 | 平米 | 30.74 |
| 2 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约25米。 | 米 | 25 |
|  | 516室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约15米。 | 米 | 15 |
|  | 517室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约19米。 | 米 | 19 |
|  | 中间卫生间（女） |  |  |  |
| 1 | 补砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近； 5、维修数量：93块。 | 平米 | 16.74 |
|  | 中间卫生间（男） |  |  |  |
| 1 | 补砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近； 5、维修数量：144块。 | 平米 | 25.92 |
|  | 518室 |  |  |  |
| 1 | 墙面刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、工程量：（2.7米+0.7米+3.5米）*2.77=2项。 | 平米 | 38.23 |
| 2 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约25米。 | 米 | 25 |
| 3 | 修补墙砖地脚线 | 1、原地脚线脱落、重新安装 | 米 | 0.8 |
|  | 519室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶漏水处刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除漏水污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、维修数量：约1平米。 | 平米 | 1 |
| 2 | 吊顶及墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约11米。 | 米 | 11 |
|  | 520室 |  |  |  |
| 1 | 墙面刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、维修数量：7.38米*2.77=2项。 | 平米 | 40.88 |
| 2 | 窗帘盒内开裂、补缝 | 1、窗帘盒顶部与墙体之间开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约17米。 | 米 | 17 |
|  | 521室 |  |  |  |
| 1 | 墙面修补钉眼等 | 1、去除墙面钢钉等、石膏补平、刮白； 2、维修数量：3处。 | 项 | 3 |
|  | 522室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约23米。 | 米 | 23 |
|  | 523室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶漏水处刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除漏水污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、维修数量：2处约2平米。 | 平米 | 2 |
| 2 | 吊顶及墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约22米。 | 米 | 22 |
|  | 走道及楼梯间 |  |  |  |
| 1 | 墙面整体修补刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量约：300。 | 平米 | 300 |
| 2 | 拆除原所有门牌 | 1、门牌规格：约300*300 | 个 | 26 |
| 3 | 修补挂门牌处 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、维修数量：26处。 | 个 | 26 |
| 4 | 东、西侧楼梯间维修、补钉眼 | 1、墙面清理污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； | 项 | 1 |
| 二 | 六层 |  |  |  |
|  | 626室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约16米。 | 米 | 16 |
|  | 627室 |  |  |  |
| 1 | 地脚线上方返潮维修 | 1、铲除返潮部分、涂刷墙固，补石膏、刮白、涂刷乳胶漆；2、工程量长12米、高约300 | 米 | 12 |
|  | 625室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约15米。 | 米 | 15 |
|  | 623室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约19米。 | 米 | 19 |
|  | 621室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约22米。 | 米 | 22 |
| 2 | 吊顶漏水处刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除漏水污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、维修数量：1处约1平米。 | 平米 | 1 |
| 3 | 墙面整体修补刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量约：50。 | 平米 | 50 |
|  | 620室 |  |  |  |
| 1 | 顶部石膏板包假梁 | 1、顶部开裂严重，需包假梁处理； 2、材料：木龙骨、石膏板； 3、假梁规格：宽约200、厚度约50、长度7.74米；4、做法：自攻丝固定木龙骨框架，再安装石膏板，面层补石膏嵌缝、粘贴绷带、刮白、涂刷乳胶漆。 | 米 | 7.74 |
| 2 | 吊顶、墙面开裂整体维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆。 | 平米 | 214 |
| 3 | 吊顶漏水处刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除漏水污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、维修数量：1处约1平米。 | 平米 | 1 |
|  | 619室 |  |  |  |
| 1 | 顶部石膏板包假梁 | 1、顶部开裂严重，需包假梁处理； 2、材料：木龙骨、石膏板； 3、假梁规格：宽约200、厚度约50、长度7.74米；4、做法：自攻丝固定木龙骨框架，再安装石膏板，面层补石膏嵌缝、粘贴绷带、刮白、涂刷乳胶漆。 | 米 | 7.74 |
| 2 | 吊顶、墙面开裂整体维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆。 | 平米 | 214 |
|  | 618室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约15米。 | 米 | 15 |
| 2 | 更换套装门合页及锁具 | 1、原套装门合页及门锁损坏、开启不灵活，需更换3支5寸合页及1把门锁。 | 套 | 1 |
| 3 | 卫生间对面墙开裂，整体维修 | 1、将墙面开裂处割开、石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：2.4米*2.77米=1项。 | 平米 | 6.65 |
| 4 | 办公室墙开裂，整体维修 | 1、将墙面开裂处割开、石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：（3.84+6.3）*2*2.77米=1项。 | 平米 | 56.18 |
|  | 616室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约4米。 | 米 | 4 |
| 2 | 更换套装门合页及锁具 | 1、原套装门合页及门锁损坏、开启不灵活，需更换3支5寸合页及1把门锁。 | 套 | 1 |
| 3 | 卫生间对面墙开裂，整体维修 | 1、将墙面开裂处割开、石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：2.7米*2.8米=1项。 | 平米 | 7.56 |
|  | 614室 |  |  |  |
| 1 | 顶部石膏板包假梁 | 1、顶部开裂严重，需包假梁处理； 2、材料：木龙骨、石膏板； 3、假梁规格：宽约200、厚度约50、长度7.74米；4、做法：自攻丝固定木龙骨框架，再安装石膏板，面层补石膏嵌缝、粘贴绷带、刮白、涂刷乳胶漆。 | 米 | 7.74 |
| 2 | 吊顶、墙面开裂整体维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆。 | 平米 | 214 |
|  | 611室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约18米。 | 米 | 18 |
|  | 612室 |  |  |  |
| 1 | 顶部石膏板包假梁 | 1、顶部开裂严重，需包假梁处理； 2、材料：木龙骨、石膏板； 3、假梁规格：宽约200、厚度约50、长度8.2米；4、做法：自攻丝固定木龙骨框架，再安装石膏板，面层补石膏嵌缝、粘贴绷带、刮白、涂刷乳胶漆。 | 米 | 8.2 |
| 2 | 吊顶、墙面开裂整体维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆。 | 平米 | 214 |
|  | 610室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约15米。 | 米 | 15 |
| 2 | 更换套装门合页及锁具 | 1、原套装门合页及门锁损坏、开启不灵活，需更换3支5寸合页及1把门锁。 | 套 | 1 |
| 3 | 卫生间对面墙开裂，整体维修 | 1、将墙面开裂处割开、石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：2.4米*2.77米=1项。 | 平米 | 6.65 |
| 4 | 办公室墙开裂，整体维修 | 1、将墙面开裂处割开、石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：（3.84+6.3）*2*2.77米=1项。 | 平米 | 56.18 |
|  | 会议室 （二） |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂整体维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆。 | 平米 | 214 |
|  | 609室 |  |  |  |
| 1 | 办公室墙开裂，整体维修 | 1、将墙面开裂处割开、石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：（3.84+6.3）*2*2.77米=1项。 | 平米 | 56.18 |
| 2 | 更换套装门合页及锁具 | 1、原套装门合页及门锁损坏、开启不灵活，需更换3支5寸合页及1把门锁。 | 套 | 1 |
| 3 | 卫生间对面墙开裂，整体维修 | 1、将墙面开裂处割开、石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：2.4米*2.77米=1项。 | 平米 | 6.65 |
|  | 608室 |  |  |  |
| 1 | 顶部石膏板包假梁 | 1、顶部开裂严重，需包假梁处理； 2、材料：木龙骨、石膏板； 3、假梁规格：宽约200、厚度约50、长度7.74米；4、做法：自攻丝固定木龙骨框架，再安装石膏板，面层补石膏嵌缝、粘贴绷带、刮白、涂刷乳胶漆。 | 米 | 7.74 |
| 2 | 吊顶、墙面开裂整体维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆。 | 平米 | 214 |
| 3 | 窗户处墙面破损处修补、打胶 | 1、将窗户处墙面破损部分用石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、打胶：1处。 | 项 | 1 |
| 4 | 补装开关面板 | 墙面开关面板缺失，需补装 | 个 | 1 |
|  | 会议室 （一） |  |  |  |
| 1 | 吊顶开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约18米。 | 米 | 18 |
| 2 | 墙开裂，整体维修 | 1、将墙面开裂处割开、石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：约45平米。 | 平米 | 45 |
|  | 会客室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约17米。 | 米 | 17 |
| 2 | 墙面修补钉眼等 | 1、去除墙面钢钉等、石膏补平、刮白； 2、维修数量：2处。 | 项 | 2 |
| 3 | 窗户处墙面破损处修补 | 1、将窗户处墙面破损部分用石膏补平、打磨、粘贴绷带、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量：1处。 | 项 | 1 |
|  | 606室 |  |  |  |
| 1 | 顶部石膏板包假梁 | 1、顶部开裂严重，需包假梁处理； 2、材料：木龙骨、石膏板； 3、假梁规格：宽约200、厚度约50、长度7.74米；4、做法：自攻丝固定木龙骨框架，再安装石膏板，面层补石膏嵌缝、粘贴绷带、刮白、涂刷乳胶漆。 | 米 | 7.74 |
| 2 | 吊顶、墙面开裂整体维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆。 | 平米 | 214 |
| 3 | 拆除原墙面装饰 | 1、拆除原墙面各类装饰物；2、拆除面积：3.5*2.77. | 平米 | 9.7 |
|  | 605室 |  |  |  |
| 1 | 卫生间更换墙砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近； 5、维修数量：25块。 | 平米 | 4.5 |
| 2 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约8米。 | 米 | 8 |
| 3 | 墙面修补钉眼等 | 1、去除墙面钢钉等、石膏补平、刮白； 2、维修数量：2处。 | 项 | 2 |
|  | 604室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆，3、维修数量：约25米。 | 米 | 25 |
|  | 603室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶、墙面开裂维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆， 3、维修数量：约26米。 | 米 | 26 |
| 2 | 窗户打胶 | 1、窗户与墙之间开裂；2、维修数量：1.75米*3个=1项。 | 米 | 5.25 |
|  | 602室 |  |  |  |
| 1 | 顶部石膏板包假梁 | 1、顶部开裂严重，需包假梁处理； 2、材料：木龙骨、石膏板； 3、假梁规格：宽约200、厚度约50、长度7.74米；4、做法：自攻丝固定木龙骨框架，再安装石膏板，面层补石膏嵌缝、粘贴绷带、刮白、涂刷乳胶漆。 | 米 | 7.74 |
| 2 | 吊顶、墙面开裂整体维修 | 1、吊顶与墙之间、吊顶石膏板开裂； 2、铲除原绷带、割开开裂处，用石膏补满、补平，重新粘贴绷带，刮白、滚涂乳胶漆。 | 平米 | 214 |
|  | 东侧男卫生间 |  |  |  |
| 1 | 补砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近；5、维修数量：25块。 | 平米 | 4.5 |
|  | 东侧女卫生间 |  |  |  |
| 1 | 女卫生间门口墙面修补、刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆；2、工程量：约6米*2.8米=1项。 | 平米 | 16.8 |
| 2 | 修补铝扣板吊顶 |  | 项 | 1 |
|  | 中电梯口卫生间（男） |  |  |  |
| 1 | 补砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近；5、维修数量：134块。 | 平米 | 24.12 |
|  | 开水间 |  |  |  |
| 1 | 门口换砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近；5、维修数量：32块。 | 平米 | 5.76 |
|  | 中电梯口卫生间（女） |  |  |  |
| 1 | 管柱、窗口、西墙及南侧管柱补砖 | 1、墙砖空鼓、脱落，需拆除维修； 2、拆除空鼓的墙砖及原水泥灰层，重新用水泥砂浆粘贴， 3、墙砖规格：300*600； 4、颜色：关键部位整面墙颜色需一致，次要处颜色需相近；5、维修数量：97块。 | 平米 | 17.46 |
|  | 走道及楼梯间 |  |  |  |
| 1 | 墙面整体修补刮白、乳胶漆维修 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、工程量约：300。 | 平米 | 300 |
| 2 | 拆除原所有门牌 | 1、门牌规格：约300*300 | 个 | 26 |
| 3 | 修补挂门牌处 | 1、墙面铲除污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； 2、维修数量：26处。 | 个 | 26 |
| 4 | 东、西侧楼梯间维修、补钉眼 | 1、墙面清理污渍、补平、打磨、刮白、滚涂乳胶漆； | 项 | 1 |
|  | 七楼女卫生间 |  |  |  |
| 1 | 水医生检查漏水点 | 专业人士专业检查 | 项 | 1 |
| 2 | 掏地面 | 将检测出漏水处的地砖及水泥垫层掏掉，并将垃圾清运至楼下。 | 项 | 1 |
| 3 | 维修漏水管道 | 拆旧换新 | 项 | 1 |
| 4 | 水不漏补做防水 |  | 项 | 1 |
| 5 | 铺装地砖 | 水泥砂浆铺装地砖，地砖颜色尽量与原地砖相近 | 项 | 1 |
| 三 | 二层 |  |  |  |
|  | 瑜伽室 |  |  |  |
| 1 | 拆除原地脚线 | 1、拆除原瓷砖地脚线 | 米 | 40.89 |
| 2 | 铺装木地板 | 1、铺装实木复合木地板 | 平米 | 106.66 |
| 3 | 安装地脚线 | 1、安装与套装门颜色相近的地脚线 | 米 | 40.89 |
| 4 | 裁改套装门 | 1、将原套装门卸下，裁割底边18毫米后再将其安装、调试好。 | 套 | 2 |
| 5 | 门口收边条 | 1、锌合金门口收边条 | 支 | 2 |
| 6 | 墙顶面整体维修 | 整体重新刮白、乳胶漆 | 平米 | 213.95 |
|  | 健身房 |  |  |  |
| 1 | 铺装运动地板 | 1、铺装PVC运动地板 | 平米 | 264.04 |
| 2 | 门口收边条 | 1、锌合金门口收边条 | 支 | 2 |
| 3 | 裁改套装门 | 1、将原套装门卸下，裁割底边18毫米后再将其安装、调试好。 | 套 | 2 |
| 4 | 墙顶面整体维修 | 整体重新刮白、乳胶漆 | 平米 | 448.37 |
| 四 | 其他费用 |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运 | 从楼上人工搬运至楼下，再用机动三轮车运至伊旗指定垃圾场 | 项 | 1 |
| 2 | 卫生清理 | 清理所有维修房间的卫生（不含搽玻璃及办公家具） | 项 | 1 |
| 3 | 材料二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 更换玻璃 | 更换6楼（768*1734）和7楼（570*1170）窗中空钢化玻璃以及集团楼东侧地下车库入口钢化玻璃（2040*700），含安装人工费 | 块 | 3 |
| 5 | 吊车租赁费 |  | 项 | 1 |

要求：投标人必须出具详细的改造方案，明确所有材料的品牌。

第三章、供应商须知

## 一、供应商资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商需具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、装修效果、设计方案、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

(4) 评标原则

1）、价格权重65%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×65%×100。

2）、商务及技术权重35%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：办公楼维修改造项目 项目编号：WX/JTGS-19-001-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（5分） | 投标企业近几年有划线业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1.单项合同金额大于100万元，每有一项得1分； 2.30万元≤单项合同金额≤100万元的，每有一项得0.5分； 3.30万元以下项目不计分。 本项最多得5分。 |
| 售后服务体系、售后承诺（5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（3分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（3分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 投标产品的性能要求响应程度（5分） | 1.投标产品的性能响应招标文件要求，主要性能全部或部分优于招标文件要求。(5分) 2.投标产品的性能响应招标文件要求，主要的性能满足招标文件要求。（3分） 3.投标产品的性能没有响应招标文件要求，主要性能低于招标文件要求。（0分） |
| 投标产品的整体质量状况等（5分） | 投标产品整体质量状况，包括选材用料与技术水平等 1、优，5分； 2、良，2分； 3、一般，0分。 |
| 投标产品的生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（5分） | 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程先进，产品技术可靠、稳定。 1、优，5分； 2、一般，3分。 |

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

要求：投标人必须出具详细的改造方案，明确所有材料的品牌。

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）