项目名称：气象目标灯采购项目

项目编号：CG/JCGS-19-007-N

2019年7月26日

目录

一、竞争性磋商采购公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	5

（一）、项目基本情况	5

（二）、目标灯参数要求	5

（三）、商务要求	6

三、供应商须知	7

（一）、供应商资格要求	7

（二）、响应文件应包括	7

（三）、评标与中标	8

四、响应文件格式与要求	11

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛旗国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购气象目标灯，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

（一）、项目概况

- 项目名称：气象目标灯采购项目

- 项目编号：CG/JTGS-19-007-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛旗国际机场有限公司

- 控制价：9万元，包含所有费用

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：采购3台1000 坎德拉气象目标灯，包安装、调试。

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2019年8月2日起登录鄂尔多斯伊金霍洛旗国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、报名及响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2019年8月8日中午12:00，无报名投标视为无效。

响应文件接收截止（开标）时间：2019年8月9日11:00

开标地点： 鄂尔多斯伊金霍洛旗国际机场有限公司综合办公楼208室

（四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 二、采购人需求

（一）、项目基本情况

- 项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

- 质保期：不少于2年。

- 交货期：30天内。

- 预算金额：9万元整。

- 付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税发票后7个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金，质保期后支付。

（二）、目标灯参数要求

- 灯罩透明度要在90%以上；

- 铝合金材质喷涂户外防护粉的灯具底座，结构强度高，耐腐蚀。

- 目标灯的光强为 1000 坎德拉；白色LED光源，光强分布更均匀（光强误差≤3%，碘钨灯、汞灯等均不适宜），光源寿命 ＞10万小时

- 具有无线遥控开关机，定时开关，遥控器上应显示灯具工作状态，操作更直观可靠。

- 要使用太阳能专用蓄电池，免维护，可靠性高，寿命应大于3年以上。

- 阴雨天气可连续工作24小时以上。

- 具有国家光电子信息产品质量监督检验中心出具的检定报告并有2个以上机场项目经历。

- 帮助本场选址并测量目标灯距观测点距离。

- 目标灯含灯杆及基座，灯杆高度（2-3.5米）

- 负责所有设备的安装调试，包括灯座安装的水泥基座。

- 目标灯数量为3个，分别安装在距离观测平台800米、1500米、3000米位置。

（三）、商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费、安装调试费，保修费。单价与总价不符的，以总价为准。报价时总价不得超预算。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在中标公示结束后15个工作日内签订合同，中标公示结束后20个日内供货。

3、在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单、原厂保修卡及相关备品备件等。

4、验收通过后，产品保修期且享受三包服务。在质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费维修或更换，产品在销售后15天内出现质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。不同产品以厂家保修期为准，但不得少于5年。保修产品由中标人上门取货维修，采购人不直接与产品厂家联系维保。

5、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.供应商至少具有1个机场目标灯安装经验（提供相应的合同或中标通知书）。

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6、其他产品质量保证等佐证材料。

7、产品操作及维护性能。

8、招标文件响应程度（填写优于、满足、不满足）。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯伊金霍洛旗国际机场有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1、价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 投标企业近三年机场同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1.近三年总合同金额大于或等于300万元，可得10分； 2.近三年总合同金额大于或等于100万元、小于300万元，可得5分； 3.近三年总合同金额大于或等于10万元、小于100万元，可得1分。 4.10万元以下业绩不得分。 |
| 质量保证期（5分） | 满足最低保证要求（2年）得2分，每延长半年加0.5分，本项最多得5分。 |
| 售后服务体系及承诺（5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（3分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（20分）） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（13-20分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（8-12分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（0-7分） |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

服务承诺（格式自定）

企业资格等级证书

人员技术职称证书及工作业绩

企业资信证明

业绩证明材