采购文件

项目名称：煤气炮、驱鸟器和魔毯项目

项目编号：CG/JCGS-20-005-N

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、 项目要求	5

第三章 供应商须知	7

一、供应商资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	7

第四章、响应文件格式与要求	10

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行煤气炮、驱鸟器和魔毯投保，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：煤气炮、驱鸟器和魔毯

（二）项目编号：CG/JCGS-20-005-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：4台语音驱鸟器，6台煤气炮，1台魔毯。

## 二、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年4月1日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年4月8日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2020年4月9日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场

第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：不少于2年。

（三）供货期：15天。

（四）控制价：24万元整。

（五）付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额13%增值税发票后10个工作日内支付95％款项，剩余5％款项为质保金，质保期结束后10个工作日内支付。

## 二、 项目要求

（一）、煤气炮技术参数（采购数量：6个）

电源：采用太阳能电池直流供电，≥60W太阳能板；电池规格为12V、50Ah工业电池；

控制系统：内部含电路板控制器件，内置电子钟，可手动、自动、遥控开启设备，遥控距离2KM；具有延时和连续发射功能，可以远程设置相应参数；

发炮声压：爆鸣音≥140dB；

爆鸣间隔：可以在1-60分钟/次设定；

有效作用半径：≥200m；

炮口指向：为15-55°；

使用温度：-40℃-85℃；

风力六级以下（含），并且燃气充足时发炮率≥99%；

燃气类型：普通家庭用标准型液化气；

燃气消耗：15公斤，可供发炮约2万次；

（二）、语音驱鸟器技术参数（采购数量：4个）

电源：采用太阳能电池直流供电，≥60W太阳能板；电池规格为12V、50Ah工业电池；

控制系统：内部含电路板控制器件，内置电子钟，可手动、自动、遥控开启设备，遥控距离2KM；

爆响声级：≥140db;

有效作用半径：≥400m；

超声波声压：140dB（2M范围内）；

扬声器器数量：≥10个；

频率范围：2kHz-50kHz；

环境温度：-40℃—+85℃；

其他：在支撑杆根部设置易折部件；

（三）、魔毯（FOD清扫机）技术参数（采购数量：1个）

整备规格：≥ 长2450mm宽1900mm高90mm

拉杆：重量≥0.5KG

支撑轮：重量≥0.2KG     数量6件

魔毯骨架：重量≥0.4KG/片   数量40件

网罩：重量5≥KG     数量1件

驱动形式：拖拽式

最大作业宽度：2.4米      最大承载量：50KG

允许最高行驶风速：10m/s   最大作业速度：40km/

- 第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括保险费、费率、保险金额、免赔额等）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1、价格权重70%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×70%×100。

2、商务及技术权重30%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（8分） | 投标企业近三年同类产品业绩，以单项合同金额在20万元以上（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1、有大于50万元及以上合作业绩的，每有一项得2分； 2、有20万元及以上50万元以下合作业绩的，每有一项得1分； 3、20万元以下不计分。 满分8分。 |
| 质量保证期（7分） | 满足最低保证要求得3分，每延长一年加2分，本项最多得7分。 |
| 售后服务体系及承诺（7分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（7分） 2、服务方案一般，有响应机制；（3分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的整体质量状况等（8分） | 投标产品整体质量状况，包括选用材料、部件配置与技术水平等。 优秀,6-8分； 良，3-5分； 一般,0-2分。 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在微信公众号上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料

- 6、其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音驱鸟器 |  | 4台 |  |  |  |
| 2 | 煤气炮 |  | 6台 |  |  |  |
| 3 | 魔毯 |  | 1台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料

- 6、其他佐证材料