采购文件

项目名称：内话系统终端、耳机、适配器采购

项目编号：CG/JCGS-20-004-N

# 目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、 项目要求	5

第三章 供应商须知	10

一、供应商资格要求	10

二、响应文件的构成	10

三、评标与中标	10

第四章、响应文件格式与要求	13

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行内话系统终端、耳机、适配器采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：内话系统终端、耳机、适配器采购

（二）项目编号：CG/JCGS-20-004-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：内话系统终端1台，适配器4台，单边耳麦30台。

## 二、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年4月14日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年4月22日中午12:00

视频开标时间：2020年4月23日上午10:30

投标文件邮寄地址：鄂尔多斯伊金霍洛旗鄂尔多斯机场管理集团办公楼

收件人：霍女士

联系电话0477-3855901

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场规划发展部425室

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：不少于2年。

（三）控制价：11万元整。

（四）付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额13%增值税发票后10个工作日内支付95％款项，剩余5％款项为质保金，质保期结束后10个工作日内支付。

## 二、 项目要求

# （一）内话系统终端技术参数

12.1英寸工业级高亮触摸屏，无线电阻式，防爆，包含席位工控机模块，含电源适配器，装有AT-VCS0422内话系统（Ver. 5. 0）终端软件；采购数量共1台，且可融入现有鄂尔多斯国际机场内话系统。

内话系统席位终端是空中交通管制人员和系统进行交流的UI界面，它整合了系统的通信资源，利用PC资源进行各种逻辑处理，标准配置含有：

触摸屏

扬声器

席位终端配件（话筒，耳麦）

触摸屏为管制人员提供使用界面，触摸屏完全是可定制的，可根据操作员

不同的习惯和工作重点调整为最适合特定人员使用的界面。AT-VCS0422内话系统为操作席位提供了最新一代的全视角触摸屏。

音箱和席位终端配件满足用户使用不同交流手段的要求。

内话系统终端结构图如图2-6。

图 5-1AT-VCS0422内话系统操作席位结构图

内话系统终端的触摸屏的设计完全依据人机工程学设计，提供完美的用户体验。通过提供尽可能多的页面元素（电话本、空/地、地/地通信页面和混合页面）和合理安排达到每个操作人员的要求。

对于触摸屏，选项就是仿真的按钮，选项外观随着每次激活而改变，以便操作者可以区别选中和释放的状态。

所有选项的颜色代码都易于识别，并添加足够的文字区分各接口的设置。

在正常的状态下，选项显示当前的功能，如果没有激活它的操作功能，它们在触摸屏中被显示为灰色。

依靠按键被执行功能的状态，每个选项在任何时间都有不同的状态。在TED中，选项的状态可以由其自身明显不同的颜色或两种颜色的改变（按键自身的闪烁来区别）。对于TED选项，定义了多种连续变化的闪烁率。

# （二）适配器技术要求

墨西科Plantronics SHS-1890 ptt手柄， LEMO连接器

| 适配器-技术参数 |  |
| --- | --- |
| 拾音方式： | 动态单向心型电容话筒 |
| 频率响应： | 50-15000Hz |
| 灵敏度： | - 52dB V/Pa （2.5mV，1KHz） |
| 输出阻抗： | 600欧姆 |
| 电缆长度： | 1.5米 |
| 指令方式： | PTT |

# （三）单边耳麦技术参数

| 单边耳麦-技术参数 |  |
| --- | --- |
| 耳机形式： | 单边 |
| 耳机阻抗： | 200欧姆 |
| 频率响应： | 20-20000Hz |
| 耳机灵敏度： | 112dB SPL/mv ±4dB |
| MIC类型： | 驻极体，单向 |
| MIC灵敏度： | -39dBV/Pa ±5dB |
| 线长： | 10英尺 |

# 第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括保险费、费率、保险金额、免赔额等）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

## 注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。按照以上地址邮寄到我处，若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，视频招标请出示身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独视频磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1、价格权重70%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×70%×100。

2、商务及技术权重30%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 质量保证期（10分） | 满足最低保证要求得2分，每延长半年加2分，本项最多得10分。 |
| 售后服务体系及承诺（10分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（10分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（5分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的整体质量状况等（10分） | 投标产品整体质量状况，包括选用材料、部件配置与技术水平等。 优秀,6-10分； 良，3-5分； 一般,0-2分。 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在微信公众号上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩证明材料