项目名称：广告画面喷绘服务项目

项目编号：CG/CMGS-20-001-N

2020年7月6日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	4

二、采购人需求	5

（一）、项目基本情况	5

（二）、项目参数要求	5-7

（三）、商务要求	7-8

三、供应商须知	9

（一）、供应商资格要求	9

（二）、响应文件应包括	9

（三）、评标与中标	9-12

四、响应文件格式与要求	13-16

五、参选响应函	17

一

一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场传媒有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购广告媒体画面喷绘服务项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

（一）、项目概况

1、项目名称：广告媒体画面喷绘服务项目

2、项目编号：CG/CMGS-20-001-N

3、采购人：鄂尔多斯机场传媒有限公司

4、控制价：预算23.1550万元（本次采购项目为广告画面喷绘类型单价，具体产生费用按照实际发生量计算）。

5、资金来源：企业自筹

6、采购内容：详见竞争性磋商文件

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商于2020年7月6日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/）,点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

（三）、响应文件接收截止（开标）时间和地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年7月10日下午17:00，

递交响应文件截止（评标）时间：2020年7月14日上午9:30；

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208招标室。

- （四）、联系方式

- 联系人：周峰

- 联系电话：0477-3855827

- 邮箱：2899705854@qq.com

# 二、采购人需求

- （一）、项目基本情况

- 1.项目基本情况：不可转包、分包。

- 2.质保期：画布材质及色彩饱和度保不低于1年。
3.采购服务年限：3年。

4.预算金额：23.1550万元（本次采购项目为广告画面喷绘类型单价，具体产生费用按照实际发生量计算）。

| 序号 | 项目 | 画布类型 | 打印工艺 | 包装 | 精度 | 作业控制价元/㎡ | 作业价元/㎡ | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3M | 3M单透贴（可移除不留胶） | UV | 卷筒 | 1000DPI | 120 |  | 廊桥贴画 | 含税、运费 |
| 2 | UV环保高清喷绘 | 内打光刀刮布UV双倍墨量 | UV | 卷筒 | 1000DPI | 97 |  | 户内灯箱 | 含税、运费 |
|  |  | 内打光无网UV双倍墨量 | UV | 卷筒 | 1000DPI | 82 |  | 户内灯箱 | 含税、运费 |
|  |  | 外打光刀刮布UV喷 | UV | 卷筒 | 1000DPI | 82 |  | 户外高立柱 | 含税、运费 |
| 3 | 税率 | % |  |  |  |  |  |  |  |

备注：按上述格式进行报价，并列出相应明细及作业单价。注：本次报价需包括喷绘制作费、材料费、含税、运费等全部费用，总价确定后，不得追加此类费用。

5.资金来源：企业自筹

- 6.付款方式：按照实际下单产生的费用进行全额支付，结算时间节点为月度或季度。

- （二）参数要求

1.本项目为鄂尔多斯国际机场广告媒体（以户内灯箱类媒体、户外高立柱看板媒体为主的广告媒体清单范围内）；广告画面应制作精良、色彩饱和清晰。灯箱布必须阻燃绝缘，提倡使用绿色环保的新技术、新材料；画面喷绘要保证油墨的干燥、平整无褶皱；运输要加装卷轴。

- 2.喷绘及材质要求：

- 2.1廊桥画面：3M单透贴。

- 2.2内打光刀刮布UV双倍墨量。

- 2.3内打光无网UV双倍墨量。

- 2.4外打光刀刮布UV喷

- 3.灯箱布要求

- 3.1灯箱布：640克/㎡或者19盎司，耐久性一年以上，表面平滑。

- 3.2灯箱布透光率：（ASTME424）34%。

- 3.3喷绘布温度要求：60度至20度。（或采用更优先以上标准的灯箱布）

- 3.4灯箱布喷绘精度：1000DPI以上。

- 3.5写真精度：1000DPI以上。

- 3.6写真背胶纸：1000DPI。

- 4.其他服务项目

4.1画面检查

4.1.1检查画面是否完好无喷绘问题；

4.1.2检查画面有无划痕、褶皱；

4.1.3检查画面规格大小是否正确，如提供小样；检查画面内容是否与小样一致；

4.2画面裁剪和运输

4.2.1需要裁剪的画面应检查画面及尺寸大小无问题后再进行裁剪；

4.2.2裁剪前保持地面干净清洁并铺上干净白布，裁画面时施工人员必须戴手套、鞋套并保持画面清洁，画面四周尺寸一致；

4.2.3画面尺寸大小有误差、字体有压字的及时报告；

4.2.4裁剪完毕的画面用纸筒卷好，在边角处标记上媒体编号后用干净白布包裹；

- 4.2.5托运时轻拿轻放保护好画面，保证喷绘制作画布质量，画面应当平整、无褶皱、无破损，画面的展示效果达到约定的标准。

- （三）、商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费等一切费用。报价时单价不得超预算作业控制单价。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在中标公示结束后30日内签订合同，执行双方履约条款。

3、在货物按采购人指定位置送达后采购方组织验收，验收内容包括：规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单。

4、验收通过后，质保期以验收日期为准，在质保期内，产品因质量原因而发生损坏，中标人应给予免费更换，产品在销售后30天内出现质量问题均可退货，产品在销售后60天内出现质量问题均可换货。

5、产品质保期内，所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担相关责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行采购，由此产生的费用由中标人承担。

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、最长质保期限、服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6、打印设备、打印工艺、墨水类型、墨水延褪期、精度、包装等进行概述。

7、喷绘材料应提供原厂厂家供货证明，并对画布材料提供B1防火证明。以上所提UV喷应使用技术指标达到画幅5米、1000dpi进口设备制作；所有墨水应为原装进口墨水（出具厂房设备照片、采购设备与材料证明等）。

8、需提供报价单画布材质图样并与参选文件于当日一起携带至招标会现场：提供样图材料规格为0.5米*0.5米。画面材质为报价格式中画布类型1-4依次提供，并表明喷绘材质类型，参选单位自行“设计画面内容”供现场参考。如未按技术要求制作样品参加本次项目评比，将会影响最终得分。

9、其他产品质量保证等佐证材料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场传媒有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

- 2.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 投标企业近两年（2018年1月1日）同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见，否则无效，本项最多6分。 - 喷绘布材质小样按照采购人需求每提供一项得1分，本项最多得4分。 - 提供近两年同类产品业绩证明材料，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，此项得2分。 - 不属于同类产品业绩不得分。 |
|  | 提供1000dpi进口设备制作；所有墨水应为环保原装进口墨水（出具厂房设备照片、采购设备与材料证明等），清单及公章应清晰可见，有一项加2分，最多4分。 |
| 质量保证期（5分） | - 满足最低保证要求得1分，每延长半年加1分，本项最多得2分。 - 提供喷绘材质B1级防火证明得3分，未提供不得分。 |
| 投标产品技术参数响应程度（20分） | - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（13-20分）； - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（8-12分）； - 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（1-7分） - 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（0分） |
| 资质证书（5分） | 投标人具有国家高新技术企业证书得1分；投标人具有ISO9001质量认证得2分；投标产品有环保证书得2分。 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

6、打印设备、打印工艺、墨水类型、墨水延褪期、精度、包装等进行概述。

7、喷绘材料应提供原厂厂家供货证明，并对画布材料提供B1防火证明。以上所提UV喷应使用技术指标达到画幅5米、1000dpi进口设备制作；所有墨水应为原装进口墨水（出具厂房设备照片、采购设备与材料证明等）。

8、喷绘材质BI级防火证明材料

9、其他产品质量保证等佐证材料。

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、投标报价表

| 序号 | 项目 | 画布类型 | 打印工艺 | 包装 | 精度 | 作业控制价元/㎡ | 作业价元/㎡ | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3M | 3M单透贴（可移除不留胶） | UV | 卷筒 | 1000DPI | 120 |  | 廊桥贴画 | 含税、运费 |
| 2 | UV环保高清喷绘 | 内打光刀刮布UV双倍墨量 | UV | 卷筒 | 1000DPI | 97 |  | 户内灯箱 | 含税、运费 |
|  |  | 内打光无网UV双倍墨量 | UV | 卷筒 | 1000DPI | 82 |  | 户内灯箱 | 含税、运费 |
|  |  | 外打光刀刮布UV喷 | UV | 卷筒 | 1000DPI | 82 |  | 户外高立柱 | 含税、运费 |
| 3 | 税率 | % |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

6、打印设备、打印工艺、墨水类型、墨水延褪期、精度、包装等进行概述。

7、喷绘材料应提供原厂厂家供货证明，并对画布材料提供B1防火证明。以上所提UV喷应使用技术指标达到画幅5米、1000dpi进口设备制作；所有墨水应为原装进口墨水（出具厂房设备照片、采购设备与材料证明等）。

8、喷绘材质BI级防火证明材料

9、其他产品质量保证等佐证材料

五、参选响应函

我司已收到鄂尔多斯机场传媒有限公司广告画面喷绘服务项目招标文件并认真阅读，现决定参与此次比选项目。并承诺：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容。

2.如果我们的招标响应文件被接受，我们将严格履行比选文件中规定的要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细阅读招标文件，包括附件内容；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们愿意提供比选文件中要求的所有资料。

5.我们认为贵司有权利决定成交方，还认为贵司有权接受或拒绝所有参选人。

6.我们愿意遵守招标文件中所列的控制价标准。

7.我们承诺该招标响应文件在被接受后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

8.我方愿意提供采购人可能的另外要求，与招标项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实的、准确的。

参选公司名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：                  日期：