项目名称：登机牌制作服务项目

项目编号：CG/CMGS-20-003-N

2020年7月20日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	4

二、采购人需求	5

（一）、项目基本情况	5

（二）、项目参数要求	5-8

（三）、商务要求	8-9

三、供应商须知	10

（一）、供应商资格要求	10

（二）、响应文件应包括	10

（三）、评标与中标	11-13

四、响应文件格式与要求	14-17

五、参选响应函	18

- 鄂尔多斯机场传媒有限公司登机牌制作服务采购项目

- （二次）竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场传媒有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购登机牌制作采购服务项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

（一）项目概况

1、项目名称：登机牌制作服务项目

2、项目编号：CG/CMGS-20-003-N

3、采购人：鄂尔多斯机场传媒有限公司

4、控制价：经济舱、头等舱登机牌控制价0.13元/张，自助登机牌控制价0.1元/张。（本次采购项目分别为经济舱、头等舱、自助登机牌的单价，具体产生费用按照实际发生量计算）。

5、资金来源：企业自筹

6、采购内容：详见竞争性磋商文件

（二）获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商于2020年7月20日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/）,点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

三、响应文件接收截止（开标）时间和地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年7月24日下午17:00；

递交响应文件截止（评标）时间：2020年7月29日上午10:00；

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208招标室。

- 四、联系方式

- 联系人：周峰

- 联系电话：0477-3855827

- 邮箱：2899705854@qq.com

# 采购人需求

# （一）、项目基本情况

- 1.项目基本情况：不可转包、分包。

- 2.质保期：画布材质及色彩饱和度保不低于1年。
3.采购服务年限：3年。

4.预算金额：经济舱、头等舱登机牌控制价0.13元/张，自助登机牌控制价0.1元/张。（本次采购项目分别为经济舱、头等舱、自助登机牌的单价，具体产生费用按照实际发生量计算）。登机牌制作报价格式，参选单位各项目的报价不得高于下表中控制价。

| 序号 | 项目 | 材料名称 | 打印工艺 | 包装 | 应用领域 | 控制价/元/张 | 作业价 元/张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登机牌 | 180g热敏卡纸 | 环保性水性油墨 | 包装箱 | 柜台 | 0.13 |  |
| 2 | 自助登机牌 | 80g热敏纸 | 环保性水性油墨 | 包装箱 | 自助办理 | 0.1 |  |
| 3 | 是否能开具增值税专用发票 ，税率 % |  |  |  |  |  |  |

备注：按上述格式进行报价，并列出相应明细及作业单价。注：本次报价需包括喷绘制作费、材料费、含税、运费等全部费用，总价确定后，不得追加此类费用。

5.资金来源：企业自筹

- 6.付款方式：收到货物验收合格后按照实际下单产生的费用于10个工作日内进行支付。

- （二）参数要求

1.项目说明：

本项目为鄂尔多斯国际机场经济舱登机牌、头等舱登机牌、自助登机牌制作供应服务项目，要求登机牌画面制作精良、色彩饱和清晰。提倡使用绿色环保的新技术、新材料；印刷要保证油墨的干燥、平整无褶皱；运输要加装外包装且做好防潮措施。

- 2.登机牌制作要求：

- 2.1印刷方面：

- 2.1.1印刷使用环保性水性油墨，版面图案、文字大小笔画粗细完全同样版，眼观无明显差别。

- 2.1.2印刷颜色按样品本上的样品，眼观无明显差别，同批颜色要一致。

- 2.1.3正反面印刷，印刷版面清晰，版面干净，不糊版，图案部分无白点，空白部分无脏点，不出现压力不够、墨杠、重影、粘背等不良现象。

- 2.1.4正面横纵向套印走位≤0.3mm，广告面横纵向套印走位≤0.3mm，正反面横纵向套印走位≤0.5mm。

- 3.模切及其他方面

- 3.1.1模切为全透模切，不能出现模切不透、半透、模切毛边等不良现象。

- 3.1.2检测孔尺寸为：中孔： 2mm（±0.3mm）×7mm（+0.5mm）；孔底部边缘到纸边为：37.5mm(±0.5mm)；下孔：3mm（±0.3mm）×20mm（+0.5mm）；孔底部边缘到纸边为：8mm(±0.5mm)

- 3.1.3张与张之间牙刀规格为 3.0mm×0.8mm；小票①②尺寸为：32mm(±0.5mm) ×2；张与张之间的拉断力：≤80N；副票牙刀规格为：2.0mm×0.8mm；大票③尺寸为：139.2.2mm(±0.5mm)；圆角为R5.5mm。

- 3.1.4模切位置按样品，牙刀模切位置要正，折叠后平放端正、整齐；印刷和模切走位≤1mm，模切和模切走位≤0.5mm。模切后纸横向边缘要有切口。两张登机牌折叠后重合度位置相差≤1mm。

- 3.1.5分切宽度为82mm（-0.3mm）分切位置按样品，分切不毛边。分切和印刷横向走位±0.5mm，允许上偏，抬头露白±0.5mm。

3.1.6发现存在质量问题时将不良品去除后用接头专用胶做接头，接头做在抬头底部，用胶纸贴在热敏纸背面，接头要平整，方向、位置要正确，不可接反，胶纸与纸边齐平。多余的胶纸要去除。每卷接头不能超过2个，有接头的卷数不能超过出货总叠数的5%。

3.1.7收卷纸芯规格为：Φ40mm×5mm×201mm；

3.1.8收卷数量 2000张/卷±5张  4 卷/箱 收卷外径：***mm±2㎜

3.1.9出纸方向为：黑标向外，字的头部先出；每卷出纸的第一张须在张与张之间齐平切断，不可有倾斜和波浪现状。每卷用牵引带（印刷不良或空白纸张）进行外包装，用小透明胶粘帖，透明胶长约40mm；牵引带与出纸方向一致。

4.印刷检查及服务

4.1检查印刷是否完好无印刷问题；

4.2检查印刷有无划痕、褶皱；

4.3检查登机牌规格大小是否正确，如提供小样；检查登机牌内容是否与小样一致；

4.4如有问题请及时报告。

5.登机牌包装

5.1包装方式为卷装，收卷紧、收卷端面平整。

5.2保持产品表面干净无脏污。

5.3外箱右上角箱号，外箱贴样品、合格证。

5.4包装方式为叠装，一张每折叠，只能折叠张与张之间的牙刀处。

5.5折叠后产品平放台面要端正、整齐。

5.6将孔废清除干净，不可残留在产品上或夹杂在产品中间；保持产品表面干净无脏污。

5.7发现存在质量问题时将不良品去除后用胶纸（接头专用胶纸）做接头，接头做在张与张之间牙刀处，胶纸贴在铜版面，接头要平整，方向、位置要正确，不可接反。做好接头后要将模切孔处的胶纸去除。每叠接头不能超过10个，有接头的叠数不能超过出货总叠数的10%。

5.8每叠用小纸盒包装，出纸方向为：热敏面向外、小票先出 纸盒上端左上角写明印刷卷号、印刷工工号、包装工工号、叠号。

5.9数量：1000张/盒（+2张），5000张/箱。

5.10外箱右上角注明箱号，外箱贴样品、合格证。

- （三）、商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费等一切费用。报价时登机牌单价不得超控制价。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在中标公示结束后30日内签订合同，执行双方履约条款。

3、在货物按采购人指定位置送达并验收，验收内容包括：规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单。

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、最长质保期限、服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6、打印设备、打印工艺、墨水类型、墨水延褪期、精度、包装等进行概述。

7、需提供登机牌材质图样并与参选文件于当日一起携带至招标会现场：参选单位自行“设计画面内容”供现场参考。如未按技术要求制作样品参加本次项目评比，将会影响最终得分。

8、其他产品质量保证等佐证材料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场传媒有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

- 2.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（5分） | 投标企业近两年（2018年1月1日）同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见，否则无效，本项最多5分。 - 提供近两年同类产品业绩证明材料，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，此项得5分。 - 不属于同类产品业绩不得分。 |
| 服务保证及产品标准性（5分） | 1、打印设备、打印工艺、墨水类型、墨水延褪期、精度、包装等进行概述得3分。 - 2、按照需求标准提供登机牌样品得2分，未提供不得分。 |
| 投标产品技术参数响应程度（20分） | - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（13-20分）； - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（8-12分）； - 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（1-7分） - 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（0分） |
| 资质证书（10分） | - 投标人具有ISO9001质量认证得5分； - 投标产品有环保证书得5分。 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

6、打印设备、打印工艺、墨水类型、墨水延褪期、精度、包装等进行概述。

7、其他产品质量保证等佐证材料。

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、投标报价表

| 序号 | 项目 | 材料名称 | 打印工艺 | 包装 | 应用领域 | 控制价/元/张 | 作业价 元/张 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登机牌 | 180g热敏卡纸 | 环保性水性油墨 | 包装箱 | 柜台 | 0.13 |  |
| 2 | 自助登机牌 | 80g热敏纸 | 环保性水性油墨 | 包装箱 | 自助办理 | 0.1 |  |
| 3 | 是否能开具增值税专用发票 ，税率 % |  |  |  |  |  |  |

备注：按上述格式进行报价，并列出相应明细及作业单价。注：本次报价需包括喷绘制作费、材料费、含税、运费等全部费用，总价确定后，不得追加此类费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

6、打印设备、打印工艺、墨水类型、墨水延褪期、精度、包装等进行概述。

7、其他产品质量保证等佐证材料

五、参选响应函

我司已收到鄂尔多斯机场传媒有限公司登机牌制作服务项目竞争性磋商文件并认真阅读，现决定参与此次比选项目。并承诺：

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容。

2.如果我们的招标响应文件被接受，我们将严格履行比选文件中规定的要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细阅读招标文件，包括附件内容；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们愿意提供比选文件中要求的所有资料。

5.我们认为贵司有权利决定成交方，还认为贵司有权接受或拒绝所有参选人。

6.我们愿意遵守招标文件中所列的控制价标准。

7.我们承诺该招标响应文件在被接受后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

8.我方愿意提供采购人可能的另外要求，与招标项目有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实的、准确的。

参选公司名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：                  日期：