项目名称：葵花卫星云图项目

项目编号：CG/JCGS-20-019-N

2020年7月21日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一）、项目基本情况	4

（二）、项目参数要求	4

（三）、商务要求	9

三、供应商须知	11

（一）、供应商资格要求	11

（二）、响应文件应包括	11

（三）、评标与中标	12

四、响应文件格式与要求	14

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行葵花卫星云图项目，现邀请符合条件的供应商参与此次采购活动。

（一）、项目概况

- 项目名称：葵花卫星云图项目

- 项目编号：CG/JCGS-20-019-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：32万元

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：葵花卫星云图接收设备及系统软件和应用软件

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年8月11日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年8月18日下午17:00

递交投标文件截止（评标）时间：2020年8月19日上午9:30

投标文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼2楼208招标室

（四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

- 项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 质保期：不少于2年。

- 工期：15天。

- 预算金额：32万元整。

- 付款方式：无预付款，验收合格后7个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

- 采购项目技术指标要求

重要性分为“★”、无标识项。★代表重要指标， 无标识则表示一般指标项。

| 序号 | 产品名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抛物面天线 | 天线口径：3.0米；工作频率：3.4-4.2GHz； 天线增益：31.8db；方位角范围：±180° 仰角范围：0°～90；自重：0.15～0.2吨； 保全风速：12级 |
| 2 | 馈源 | 电压驻波比：VSWR≤1.1；极化形式：线极化 |
| 3 | 低噪声放大器及下变频器 | 工作频率： 3.4-4.2GHz 噪声系数： NF ＜0.8dB 总 增 益： G = 60 dB 总 带 宽： 6±0.2 MHz 本振频率： LO=5.15GHz 本振频稳度：＜5ppm（-40～65℃，总温漂＜20KHz） 电源电压： DC +13～18V 输入输出阻抗： 75Ω |
| 4 | 卫星数据接收机 | 输入频率： 1002.00 MHz； 解调方式： QPSK； 符号率： 2586.148ksps； 信号输出：高速网络，即插即用。 |
| 5 | 高频低损耗电缆 | 阻抗：75Ω |
| 6 | 高频避雷器 | 电阻：75Ω;额定电压：48V;传输频率<1000MHz |
| 7 | 应用终端计算机 | 不低于以下配置：i7处理器/ 8G内存/1T硬盘/24寸显示器 |
| 8 | 卫星数据处理服务器 | 不低于以下配置：16G内存/2*1T硬盘/双电源 |
| 9 | - 葵花气象卫星云图接收处理软件 | - 系统每10分钟自动接收葵花8号气象卫星云图数据，并可实时显示最新卫星云图和卫星数据块接收状态，在接收的同时可以进行任意单通道和多通道的合成快视； - 可自动提取卫星参数，形成进机数据参数文件，每收到一个数据段即进行数据处理； - ★系统可无人值守24小时自动接收和处理云图数据，具有系统监视、故障报警、多任务操作、生成及存储运行日志和常规业务报表等功能； - 系统具有运行参数配置功能，要求系统能设置地图显示要素及样式、产品分发地址、产品投影方式、产品显示区域及分辨率等参数； - ★系统具备接收机状态监控功能。要求系统能实时监控接收机的信噪比、信号强度、数据包接收量、误码率，便于机务人员维护设备。 - 系统可自动生成中国区域及用户区域静止气象卫星高分辨率投影数据和WEB图像产品；自动生成北半球、中国区域或用户区域的红外1、红外2、红外4、水汽、可见光云图和其他9通道图象文件，图像分辨率不低于1280×1024×10Bit； - ★可进行麦卡托、兰勃托投影、等经纬距投影、极射投影变换，自动生成中国区域、用户区域的红外1、红外2、红外4、水汽、可见光云图和其他9通道图象文件，图像分辨率不低于1280×1024×10Bit； - 系统夜间自动停止接收可见光云图； 属地化投影图参数可视化设置和投影图自动制作，以及属地用户夜间时间的自动计算和可见光通道自动控制等功能。 - 系统具有红外1、红外2、红外4、水汽、可见光云图动画显示和交替显示功能，动画具有暂停、前进、后退、重启等功能； ★具有全图、属地用户管制区域以及任意矩形区域的二维云图、三维云图、多通道合成云图、云检测图、云分类图、1-3小时降水预估图动画显示功能。动画显示应具有正序播放、反序播放、暂停、单幅前进、单幅后退、两幅图播放间隔随即调整等功能； - ★云检测（有云、无云）、云分类（低云、中云、中高云、薄卷云、多层云和积雨云）、降水预估（1、2、3小时降水预估）、云导风、云顶参数（云顶高度、云顶温度）、多通道合成。 - ★支持全屏幕显示输出二维云图、三维云图、云检测图、云分类图和降水预估图。 - ★显示输出具有无级缩放和自由平移功能。 - 可以自动或人机交互方式，处理显示航空气象保障所需的固定或随即航路剖面图，以及任意航路点时序图，显示内容包括云顶高度、云顶温度、云分类、降水预估等。 - ★显示输出亮温（反照率）、云顶温度、云顶高度、降水预估、射出长波辐射等值线分析结果；显示输出亮温（反照率）、云顶温度、云顶高度、降水预估的30分钟、1小时、2小时和3小时的变化等值线分析图； - ★显示输出云导风，显示方式包括风羽、箭头和流线。 - ★系统提供多种调色表选择，支持缩略图式调色板切换，使得预报员在更换调色板之前就能预知更换调色板后云图的显示效果。 - 可获取并显示图象上任意点地理位置和图像标尺，可在图象上标注已知地理位置点； - 系统可生成反映云的亮度温度状况的亮度温度产品，可在红外云图上勾划亮度温度等值线，可提取红外、水汽云图上任意位置点的云顶温度值；可显示云顶高度；生成的亮度温度产品格式为全圆盘范围，分辨率不低于 0.1度×0.1度； - 可在3通道可见光云图上勾划反照率等值线；可提取3通道可见光图象上任意位置点云的返照率值，可计算3通道可见光云图上低于某一给定反照率云的面积；可进行3通道可见光云图太阳高度角订正处理； - 系统可生成全圆盘范围的总云量产品，分辨率达到卫星传感器的观测分辨率。 - 系统可进行云型和雨强分类处理和显示；生成云分类产品，包括低云、中云、高云及积雨云等特殊云种，产品分辨率可达到卫星传感器的观测分辨率；提供大范围雾、沙尘暴检测工具； - 系统具有人机交互式的定量产品的处理与分析功能，可进行台风定位、台风路径显示、台风距离测算；显示云顶温度，具有云块剖面显示功能； - ★可生成大气运动矢量产品如云迹风，可计算中小尺度天气系统发展速度和方向； - 可进行均衡化、锐化、平滑和线性拉升等图像处理； - 可叠加显示管制区域图、航路图、水系、行政边界、道路及主要城镇等地理信息； - 可打印输出256色云图图像； - 系统可通过WEB服务器实现云图资料多用户共享，中国区域、用户区域最新IR1、IR2、水汽、IR4和3通道可见光云图数据文件及其JPG图象文件可自动传输到WEB发布目录； - 系统具有中国区域和用户区域降水量估算功能，区域瞬时降水强度、未来1～3小时累积降水预报数据文件和GIF图像文件可自动传输到WEB发布目录；投影变换、图象生成、图像存储和网络传输等均可自动完成； - 系统具有历史资料滚动管理功能，可自动删除系统设定数目以外的历史云图文件和降水预报数据文件。 |
| 10 | 云图降水预估产品 | - 未来1小时累积降水预报和面雨量分布图显示输出； - 未来2小时累积降水预报和面雨量分布图显示输出； - 未来3小时累积降水预报和面雨量分布图显示输出； |
| 11 | 气象卫星定量产品软件 | - 显示输出亮温（反照率）、云顶温度、云顶高度、降水预估、射出长波辐射等值线分析结果； - 显示输出亮温（反照率）、云顶温度、云顶高度、降水预估的30分钟、1小时、2小时和3小时的变化等值线分析图 - 云分类输出（低云、中云、中高云、薄卷云、多层云、积雨云） - 云检测（有云、无云） - 航路剖面图、站点时序图 - 长波辐射 |
| 12 | 云图及分析产品浏览器软件 | 镶嵌在单位网站或安装在局域网络的WEB服务器或云图接收处理系统计算机上，实现如下功能： - 最新时次的叠加有管制区域图、航路图、水系、行政界线、道路及主要城镇等地理信息，可提供信息的红外、水汽、可见光及其他通道云图显示； - 最新时次的叠加有管制区域图、航路图、行政界线、道路及主要城镇等地理信息或其它可提供信息的瞬时降水强度图（中国区域、用户区域精细化）显示； - ★天气产品（1小时降水预估、深对流区等）； - ★航空产品（颠簸区，沙尘指数、雾检测等）； - ★辐射产品（地表产品）； - ★其他（云导风、RGB三通道合成）； - ★可全屏动画、并且具有暂停、前进、后退、重启等功能； |
| 13 | 气象卫星数据综合显示与交互分析系统软件 | - 日本数值天气预报GPV产品显示； - 东亚和西太平洋地区天气实况填图和分析； - 极轨卫星微波散射计海面风场显示； - 葵花卫星云图与天气雷达图像等叠加显示； - 葵花卫星云图与气象中心发布的预报产品传真图叠加显示； - 卫星云图与主要机场航班航路图等叠加显示。 |

- 服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务标准 | 投标人应承诺： - 质量保证期：不少于2年。质保期内，在非人为因素情况下，建设系统的一切维护由承建方免费提供，包括：技术支持、升级服务。 - 质保期后业主方如需更换设备或部件，应按签合同的价格收取，不随市场价格变动而变动。 - 故障响应时间：12小时内响应，24小时内排除故障。 - 提供5×8小时热线电话服务，业务特殊时期提供7×24小时售后专线服务，并通过多种形式实现技术咨询和故障报修。 |
| 2 | 培训 | 投标人能够提供详细且完善的项目培训方案，能够提供专业的技术培训，能够有效保障用户技术人员掌握项目中涉及的相关系统运行维护的相关知识。 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供系统的使用培训服务。培训内容应包含：软件使用培训，系统运行培训，简单故障处理。 |
| 3 | 集成实施服务 | 投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。 1. 设备安装调试：基础施工、设备主机与附属配件安装、设备拆包装、设备连接、系统安装、网络联调，软件安装测试。 2. 原厂工程师在现场负责系统的安装调试 |

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、最长质保期限、服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6、其他产品质量保证等佐证材料。

7、产品操作及维护性能。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重40%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×

40%×100。

2.商务及技术权重60%

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分细则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商 务 部 分 15分 | 企业资质 （3分） | 按下列要求累计得分： - 投标人具有国家高新技术企业认定证书的得1分，没有不得分。 - 投标人具有软件企业认定证书的得1分，没有不得分。 - 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 | 投标文件中提供复印件，原件开标现场备查。 |
|  |  | 业绩 （10分） | 2017年1月1日以来空管运行单位（机场、空管局、空管站）气象卫星云图系统供货业绩，以签订的合同为准，每有1个得1分，最多得10分。 | 业绩需提供合同复印件，原件开标现场备查。 |
|  |  | 投标文件的规范性 （2分） | 投标文件制作规范，得0-2分。 |  |
| 2 | 技 术 部 分 45分 | 技术方案 （25分） | 投标人提供了完整的技术方案的，且完全满足招标文件技术指标要求的得25分，以投标人提供的所投软件产品的软件著作权证书、软件产品测试报告和软件功能截图为依据。技术要求低于招标文件要求的，一项扣3分， | 投标人需针对系统技术指标要求及软件功能进行描述，软件功能需附人机交互界面截图 |
|  |  | 项目人员安排 （2分） | 拟投入的项目建设人员具备相关技术能力、有建设经验2次（含）以下得1分，2次以上得2分，否则不得分。 |  |
|  |  | 工期进度计划 （2分） | 工期进度安排合理，符合招标文件工期要求的得2分，否则不得分。 |  |
|  |  | 安装调试方案 （5分） | 安装调试方案安排合理的，得0-5分。 |  |
|  |  | 技术培训 （6分） | 提供的技术培训方案符合本招标项目实际要求的得1-6分，培训包括软件的应用，数值预报产品的使用方法等；未提供或不满足要求的0分。 |  |
|  |  | 售后服务方案与保障措施 （5分） | 对招标文件售后服务要求完全响应，且提供的售后服务方案完整，措施详细可行的得0-3分，方案及措施一般的得0-2分，未对招标文件售后服务条款进行响应或不符合招标文件要求的不得分，在质保期两年的基础上每增加一年质保及软件升级服务的加1分，最高得分为5分。 |  |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

备注:报价表中需包含单价、总价、税率、质保期、供货期等内容。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料