项目名称：双视角手提行李X光机采购项目

项目编号：CG/JCGS-20-025-N

2020年10月28日

目录

一、竞争性磋商公告	2

（一）、项目概况	2

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一） 、项目基本情况	4

（二） 、参数要求	4

（三） 、其他要求	7

三、供应商须知	8

（一）、供应商资格要求	8

（二）、响应文件应包括	8

（三）、评标与中标	9

四、响应文件格式与要求	12

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行双视角手提行李X光机采购，现邀请符合条件的供应商参与此次采购活动。

- （一）、项目概况

- 项目名称：双视角手提行李X光机采购项目

- 项目编号：CG/JCGS-20-025-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：55万元

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：新购一台双视角手提行李X光机，将旧X光机设备移到指定位置，并确保设备的完整性和使用性。

- （二）、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年10月10日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年10月15日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2020年10月16日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼2楼208招标室

- （四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

- 、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 质保期：不少于2年。

- 工期：45天。

- 预算金额：55万元整。

- 付款方式：无预付款，验收合格后试用1个月，试用期满后7个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

- 、参数要求

| 通用要求 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 外观要求 | 设备外观完好，表面平整光滑、色泽均匀，无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕，金属件无锈蚀；设备表面及显示面板上的标志和字符应清晰可辨；各开关、按钮应灵活且便于操作。 |
| 图像完整性及显示要求 | 被检行李经过旅客行李X射线双视角安全检查设备后所形成的图像应能显示行李的整体轮廓，且应同步显示两个视角的过检图像。 |
| X射线源要求 | X射线源高压值和X射线源束流值应不大于标称值1%。 |
| 随机技术文件要求 | 应包括使用说明书和技术说明书。 |
| *通道尺寸 | （640～660）mm×（490～510）mm |
| *线分辨力典型值 | ≥AWG 40 |
| *穿透分辨力典型值 | ≥AWG 34 |
| *空间分辨力典型值 | ≤0.8mm |
| *穿透力典型值 | ≥44mm |
| 灰度分辨 | 应能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯。 |
| 有机物分辨 | 应能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲丙烯酸甲酯，并赋予不同饱和度的橙色。 |
| 无机物分辨 | 应能分辨厚度为0.2mm-14mm的钢板，并赋予不同饱和度的蓝色。 |
| 混合物分辨 | 应能分辨厚度为1mm-60mm的铝板，并赋予不同饱和度的绿色。 |
| 等效原子序数分辨 | 应能分辨具有相同质量厚度、不同等效原子序数的三种材料样本。并且应能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面具有相同质量厚度、不同等效原子序数的三种材料样本。 |
| 带速 | (0.19-0.23)m/s |
| 单次检查剂量 | 连续运行检测10次，累积数的平均值应不大于5Gy。 |
| 泄漏射线剂量 | 设备发射X射线，在距设备任意外表面50mm处，电离式剂量仪测得的泄漏射线剂量率应小于1Gy/h。 |
| 图像比例 | 两个视角X射线图像的长宽比例应真实反映测试体的实际比例。 |
| 扫描最大物件尺寸 | 600mm（宽）x 500mm（高） |
| 功能要求 |  |
| 基本功能 | - 应具备操机员、管理员、维修员分级控制密码和不同的用户使用权限设置功能。 - 应具备开机输入操机员ID功能。ID号码由本机管理员以上权限者设置和通过网络设置，并可通过网络和移动存储设备导入、导出已经编辑好的ID数据。设置ID时应关联姓名、分组、权限，并可通过设置屏蔽操机员ID功能。 - 操作面板和屏幕文本信息应为图标或中文界面，并具有软件版本显示和查询功能。 - 被检行李停在射线缝时，再次启动传送带应保证其两个视角的X射线图像完整。 |
| 图像处理功能 | - 边缘增强功能:突出图像边缘，使图像轮廓更加清晰。 - 超级图像增强功能：增强显示图像局部细节，突出显示最佳穿透力和分辨力。 - 吸收力变换功能：在保持物体材料特性不变的情况下，通过循环变化各像素亮度值以突显所需物体的轮廓和层次。 - 有机物和无机物剔除功能：有机物剔除时，剔除图像中的有机物和混合物中的有机物，显示剩余物质的着色；无机物剔除时，剔除图像中的无机物和混合物中的无机物，显示剩余物质的着色。 - 图像反转功能：在保持物体材料特性不变的情况下，根据物体吸收率由高到低使图像显示由亮到暗。 - 图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像，任意区域无级放大应不小于4倍。 - 图像回拉功能：单机操作模式下，一键操作应能按图像生成顺序连续回调出不小于10件行李的过检图像。 |
| 图像存储功能 | - 图像存储功能：所有图像应自动存储，同时可供操机员判读后选择另行存储；图像存储溢出时应按先入先出原则有序删除存储图像；所存图像应包括设备识别号（设备ID）、操机员身份号（操机员ID）、图像生成时间。 - 图像检索功能：应能检索同一件被检行李的两个视角图像。 - 图像存储容量：应连续存储不少于25,000件行李(50,000幅)的过检图像。 - 图像存储格式：应能对图像的原始数据进行存储，图像数据应与设备ID、操机员ID数据相关联。生产厂家专用软件应能将图像的原始数据转换成标准的图像格式，并附加相关信息。 - 图像再现功能：图像的原始数据应能离线以通过生产厂家专用软件进行再现，再现图像处理功能应与设备功能相同，一件被检行李的图像数据应为两个视角图像关联的单一文件。 - 图像存储安全功能：应保证所存储图像的安全，只有被所有权人员能删除和存储图像，并在日志文件中显示进行过删除图像的ID。 - 图像转存功能：应同时具备使用移动存储设备和网络转存图像数据的功能，只有被授权人员能转存所储存图像，并在日志文件中显示进行过转存图像的ID。 |
| 危险品图像注入（TIP）和网络TIP管理功能 | - 应具备用户可选择的危险品图像注入（TIP）功能，应能注入整包图像或单个危险品的两个视角图像供操机员判识，对判识结果的正确性给出明显的提示。通过此功能可以实现手动图像注入或按设定的规则自动注入，并支持通过网络实现集中TIP管理功能。 - 应具备管理员、维修员对TIP功能的危险品图像数据库进行更新功能，包括添加和删除图像的功能。 - 应具备操机员TIP操作结果的查询、统计、分析和导出功能。 |
| 网络通讯功能 | 应具备通用计算机网络通讯接口，并具备与其他相关系统进行信息交换、联动控制的功能。 |
| 诊断功能 | 应具备自诊断功能和通过网络实现远程诊断功能，并生成至少包括X射线源、X射线控制器、探测器板等主要功能部件运行状态的诊断报告。 |
| 危险物品辅助探测和报警功能 | 应具备对爆炸物的辅助探测和报警功能及穿不透区域的报警功能。 |
| 计时计数功能 | 应具备软件和硬件系统工作计时、射线发射计时功能。在软件更新、升级、重装、更换X射线源、X射线控制器和其他部件后，应能保存完整的系统工作计时和射线发射计时。应具备被检行李计数及复位功能，并且被检行李计数应在操作员工作界面显示。 |
| 安全性要求 |  |
| 安全性 | - 有明显的系统工作和射线发射显示装置（指示灯），系统指示灯应为绿色，射线指示灯应为红色。 - 在方便安检工作人员触及的位置装有紧急停止开关，应能在紧急情况时，立即X射线发射装置和传送系统的供电电源。紧急停止开关应为红色。 - 设备应配备电源过渡、过压保护装置。 - 设备应设有钥匙开关和二次电源启动开关。 - 在X射线防护搁置的可拆卸部件上应安装安全防护联锁装置。联锁装置断开，X射线立刻停止发射。 - 具有保护接地端子。 - 应能探测到高度为7mm的钢板并完成成像。（工作人员通道超规行李双视角X光机除外） - 设备正常运行时，应在触发光障后发射射线。 |
| 传送装置要求 |  |
| 传送装置 | - 传送带应使用不干扰X射线的材料并由操机员手动操作控制。 - 传送带正反向运转不应跑偏，正向连续运转10min内误差不大于5mm,反射运转30s内不大于10mm。 |
| 安装数据 |  |
| 储存温度/湿度 | -40℃至+60℃/5%至95%（不结露） |
| 工作温度/湿度 | 0℃至+40℃/5%至95%（不结露） |
| 电源要求 | 220VAC（+10% 至-15%），50 ±3Hz。 |
| 结构 | - 钢架结构及钢板外壳。 - 旅检通道手提行李双视角X光机配备入口滑床、出口滑床。 |
| *联网要求 | 手提X射线安全检查设备必须接入航站楼在用安检分层管理系统中，可以在分层管理系统的管理员工作站上对手提行李扫描检查原始图像进行统一存储、查询及回放、实现基于原始图像格式的图像处理功能。 |
| 其他 | a、设备必须取得《中国民用航空安全检查设备使用许可证书》。 b、设备使用验收技术检测指标必须符合《民用航空旅客行李X射线双视角安全检查设备验收内控标准》。 |

- 、其他要求

需提供可接入分层管理系统证明文件。

# 三、供应商须知

- （一）、供应商资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.设备必须取得《中国民用航空安全检查设备使用许可证书》并在有效期内，设备使用验收技术检测指标必须符合《民用航空旅客行李X射线双视角安全检查设备验收内控标准》。

3.设备应能够接入鄂尔多斯机场现有分层管理系统。

- （二）、响应文件应包括

1.提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2.产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3.公司对公账号。

4.售后服务承诺：含售后服务地点、最长质保期限、服务响应及解决问题时限等。

5.业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6.其他产品质量保证等佐证材料。

7.产品操作及维护性能。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

- （三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4.评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重65%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×65%×100。

2.商务及技术权重35%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（10分） | 投标企业近三年（2018年1月1日）同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见，否则无效，本项最多10分。 - 单项合同金额大于500万元，每有一项得5分； - 100万元≤单项合同金额≤300万元的，每有一项得2分； - 50万≤单项合同金额＜100万元的，每有一项得1分； - 50万元以下业绩不得分。 |
| 质量保证期（5分） | 满足最低保证要求得1分，每延长半年加1分，本项最多得5分。 |
| 投标产品技术参数响应程度（15分） | - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（10-15分）； - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（6-9分）； - 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（1-5分） - 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（0分） |
| 培训及售后服务方案（5分） | 1.投标人的培训及售后服务内容、响应、设备维护方案、保证措施等具体内容优秀得（5分）。 2.投标人的培训及售后服务内容、响应、设备维护方案、保证措施等具体内容良好得（3分）。 3.投标人的培训及售后服务内容、响应、设备维护方案、保证措施等具体内容一般得（1分）。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1.企业资质文件。

- 2.法定代表人授权委托书

- 3.投标报价表

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3.投标报价表

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料