项目名称：清扫车采购项目

项目编号：CG/JCGS-20-029-N

2020年11月02日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一）、项目基本情况	4

（二）、项目参数要求	4

（三）、商务要求	9

三、供应商须知	11

（一）、供应商资格要求	11

（二）、响应文件应包括	11

（三）、评标与中标	12

四、响应文件格式与要求	14

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行清扫车采购，现邀请符合条件的供应商参与此次采购活动。

（一）、项目概况

- 项目名称：清扫车采购项目

- 项目编号：CG/JCGS-20-029-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：60万元

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：采购1台国六排放标准清扫车。

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年11月11日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年11月18日下午17:00

递交投标文件截止（评标）时间：2020年11月19日上午9:30

投标文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场综合办公楼2楼208招标室

（四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

- 项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 质保期：不少于3年。

- 供货期：50日。

- 收货地点：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 预算金额：60万元。

- 付款方式：无预付款，验收合格后试用一个月，试用期过后10个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

- 技术要求

- 1.符合国六排放标准，底盘可自行选配（国产进口均可）。

2.底盘发动机功率(kW)≥155

3.副发动机功率(kw/r/min)≥119

4.接近角/离去角(°)≥18/18

5.最大清扫宽度（m）≥3.5

6.最大清扫能力(m2/h)≥85000

7.最大吸入粒度(mm)≥1103

8.垃圾箱箱体总容积(m)≥8

9.除尘滤筒过滤面积（m）≥140

10.需采用副发动机驱动风机及其他工作装置，采用真空抽尘、吸扫结合、干式除尘、全过滤气流排放的工作原理对路面进行清扫作业，电、液、气自动与手动二种操纵控制模式，液压升降扫盘与倾翻卸料。

11.需采用“中置扫刷真空罩与螺旋滑块调节组合机构+中置单联纯吸式吸嘴”的工作装置布置方式。

12.需设置有晴天、雨天清扫作业转换风门，可实现扫路车干式除尘清扫作业和雨天清扫作业两种作业工况的相互转换，不论晴天、雨天、寒冷冬季均能作业，实现全天候作业。

13.气力输送系统需设置了三级除尘装置，具有分类收集功能。初级通过气力导流，在垃圾箱内实现重力除尘；二级为惯性碰撞除尘；三级为滤筒组脉冲自动控制除尘，实现按粉尘大小分级除尘与分类收集，除尘效率高，工作可靠，有效连续除尘作业时间长。

14.需采用集成模块化CAN总线控制，面板具有故障诊断、数字测试，气力输送阻力大小，副发动机转速、水温、操作工况等的实时显示与监控等视频功能，作业状态一目了然，维护方便。图形杆键，操作简捷、可靠。

15.副发动机与风机之间的传动设置设有气动控制的汽车离合器装置。该装置可保证副发动机空载起动和副发动机停机时与风机的自动脱离，简化了操作，提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。

16.需设置全浮动的双管纯吸式整体结构吸嘴。

17.两立扫需设置有扫刷真空罩与螺旋滑块调节机构的组合式清扫装置，真空罩与扫刷之间既能同步升、降，又能在真空罩保持稳定的作业状态下实现扫刷磨损后的独立补偿调节。

18.垃圾箱需采用单层瓦楞型结构，耐腐蚀、容积大，无骨架，连续清扫作业时间长。因无骨架，倾倒垃圾方便，便于清洗。

19.需采用电气控制器自动控制压缩空气脉冲喷吹清灰，工作可靠，除尘效率高。

20.扫刷装置需采用单根油缸升降、收放，简捷可靠，维护使用成本低，防碰避让性能好。

21.左、右独立或联动工作设计,保证在车辆使用中既能独立右扫或左扫。垃圾箱的升、降需可分别由主、副发动机单独取力控制，垃圾箱、吸嘴、扫刷装置的升降还能在车辆尾部由人工操作电控按钮控制，维护方便。

22.需为全浮动吸嘴，能随地面状况自动找平，清扫能力大，清扫速度快，操控捷简，维护方便。

23.车上配备车载USB插口，车辆顶部需加装黄色警示灯。

24.随车资料、专用工具和备品备件，包括：1套汽车随车工具，2个8公斤灭火器，汽车备胎（带轮毂）2只（前后轮胎各1只），车辆配套刷毛2套，世达150件套一个，前后发动机机油滤芯、燃油滤芯、空气滤芯各2套。

25.质保期内负责为车辆进行免费的维护保养，每年不低于2次。

- 其他要求

1.交货期：50日，供货后完成现场设备安装、系统集成、调试及验收。

2.交货地点：鄂尔多斯机场。

3.供货商负责将约定的产品运送到需方指定地点，并承担一切费用和风险，如货物在交付前损坏，由供货商负责。

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务、最长质保期限、服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近2年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6、操作和维保说明书及其他产品质量保证等佐证材料。

7、产品操作及维护性能。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独视频磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1).价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2).商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（8分） | 投标企业近2年（2019年1月1日）同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见，否则无效，本项最多8分。 1.单项合同金额大于80万元，每有一项得2分； 2.30万元≤单项合同金额≤80万元的，每有一项得1分； 3.30万元以下业绩不得分。 |
| 质量保证期 （7分） | 产品整体质保满足最低保证要求得3分，每延长半年加1分，本项最多得7分。 |
| 投标产品技术参数响应程度（20分） | 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求；（15-20分） 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求；（9-14分） 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求；（1-8分） 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务体系及承诺 （5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2、服务方案一般，有响应机制；（3分） 3、缺项0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩证明等佐证材料