项目名称：多通道收发器基站项目

项目编号：CG/JCGS-20-030-N

2020年11月05日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、报名及递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章、采购与要求	5

一、项目说明	5

二、参数要求	5

三、其他要求	5

第三章、供应商须知	7

一、供应商资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	8

第四章、响应文件格式与要求	10

- 第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行多通道收发器基站项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次谈判活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：多通道收发器基站项目

（二）项目编号：CG/JCGS-20-030-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：采购一台多通道收发器基站（主机）。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）取得民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证（在有效期内）。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2020年11月27日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、报名及递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年12月03日中午12:00，无报名投标视为无效。

递交响应文件截止（评标）时间：2020年12月04日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@163.com

- 第二章、采购与要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目不允许转包。

（二）项目预算：10万。

（三）供货期：收到中标通知书后15天。

（四）质保期：不少于三年。

（五）付款方式：无预付款，货到验收合格后支付项目总金额的95%，剩余5%作为质量保证金在质保期结束后10个工作日内支付。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、技术指标

### 技术指标

#### 系统技术指标

##### 工作种类：AM(A3E)

##### 频率范围：118 —136.975MHz

##### 频率间隔：8.33 kHz、25kHz两种模式

##### 频率精确度：频率间隔为25kHz时≤2ppm ，频率间隔为8.33 kHz时≤0.1ppm。3频偏时≤0.65KHz,4频偏时≤0.5KHz，5频偏时≤40Hz

##### 频率稳定性：≤1ppm 在-20°C — +50°C 之间

##### 工作方式：半双工

##### 系统平均无故障时间（MTBF）：≥20000 小时

##### 多信道收、发信机的MTBF：≥30000 小时

##### 系统信道数：24

##### 系统信道隔离度≥70dB

##### 电源要求： 220VAC ±10%，50Hz±10%，24 VDC±10%

#### 共用天线单元

##### 系统共用天线的典型隔离度：≥70dB

##### 每根天线可容纳的信道数：  ≥4个

##### 频率范围：108MHz — 156MHz

##### 天线增益：≥2dBi

##### 5VSWR≤1.5

##### 振子隔离：≥25dB

##### 单振子天线长度：≤1.2米

##### 极化方式：垂直极化

##### 特性阻抗：50Ω，N型连接头

##### 发射振子负荷功率：≥1KW

##### 天线抗风负荷：≥40米/秒

##### 最大输入功率：不小于400W（连续载波）

#### 甚高频发射机

##### 射频输出功率：0-50 W，在发射机和监控终端上可以设置功率大小。

##### 射频输出阻抗：50Ω，N型连接头

##### 调制度：≥90%

##### 总调制失真：≤5% （在90%调制度，调制频率为1KHz时）

##### 谐波抑制： ≥80dB （在1MHz—1GHz频率范围内）

##### 杂波抑制： ≥80dB （在1MHz—1GHz频率范围内）

##### 寄生频偏： ≤2KHz

##### 音频调制深度：≥90% （600Ω时）

##### 音频响应：	< ±3dB(相对于1000Hz；300Hz—3400Hz)；

##### < -20dB(相对于100Hz；300Hz—3400Hz)； < -30dB(相对于5000Hz；300Hz—3400Hz)

##### 音频增益调节：输入电平变化30dB；调制度变化≤1dB

##### 交流声和噪音电平：<-45dB（90%的调制度，1KHz的调制频率）

##### 音频噪音抑制：门限水平从-30dBm开始可调，衰减时间≤1秒

##### 发信机音频线路输入特性：阻抗：600Ω；输入电平：在－20dBm至＋10dBm之间可调。

##### PTT响应时间：不超过30ms

#### 甚高频收信机

##### 灵敏度：≤1.0μV（3μV EMF）

##### 射频输入阻抗：50Ω，N型或BNC连接头

##### 镜像抑制：≥ 80dB

##### 中频抑制：≥ 90dB

##### 选择性：对于中心频率 6dB带宽≥±7.5kHz 60dB带宽≤±18KHz

##### 交流声和噪音电平：< -45dB （对于100mV的RF输入信号90%的调制度；1KHz的调制频率）。

##### 自动增益控制：≤3dB (当输入信号端电压从5μV到1V 电动势（EMF）时；调制度=30%；调制频率=1KHz）。

##### 总失真：（在输入端电压从50μV到0.5V  EMF变化，调制频率为1KHz测量时）90%调制谐波失真≤5%；

##### 交调失真： ≤-80dB

##### 互调失真：≤-50dB

##### 静噪：电子式，具有噪声补偿的载波工作静噪，可在端电压为1．0-25μV的范围内调节

##### 静噪响应时间：≤30ms

##### 音频输出特性：监听扬声器：≥0.5W，8Ω；耳机：≥100mW；

##### 线路：0dBm±10dBm 可调（600Ω, 平衡式）;录音：0dBm至-13dBm可调（≥10kΩ）;

##### 本振天线辐射：≤10μV (在50Ω天线插座上)

##### 音频响应：(在基准信号为1KHz，调制度30%，输入信号端电压为1mV时测得：300—3400Hz的音频响应保持在+1dB— -3dB以内)100Hz处≤ -20dB；在5KHz处≤ -30dB。

##### 互调：≥70dB (3阶互调，2个偏离有用信号500KHz的干扰信号，参考电平 1mV EMF）

##### 灵敏度下降：对偏离有用信号1MHz，端电压为125mV EMF(-15dBm)的干扰信号，信噪比或音频输出下降≥3dB

##### 邻道抑制度：≥70dB

#### 耳机

##### 元件：动圈

##### 频率响应：100—5000Hz

##### 灵敏度：优于100dB

##### 输入功率：1mW（每听筒）

##### 电缆类型及长度：直通电缆2米。

#### 麦克风

##### 类型：动圈或驻极体

##### 极化类型：单方向

##### 频率响应：100—5000Hz；

##### 灵敏度：优于-50dB；

##### 电缆：两线屏蔽电缆0.6米；

## 第三章、供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）取得民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证或（在有效期内）。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1.投标承诺书

2.法定代表人授权委托书

3.项目分项报价明细表（包括投标产品图片、具体参数、价格及税费等）

4.项目售后服务及质量保证承诺

5.供应商近三年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6.供应商须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)评标

磋商小组对响应文件响应情况、企业业绩、报价比例、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4) 评标原则

1）.价格权重70%  最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×70%×100。

2）.商务及技术权重30%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 质量保证期限（7分） | 质保期限满足最低要求（3年）得3分，每延长半年加1分，最高得7分。 |
| 售后服务体系、售后承诺（8分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（4-8分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（1-3分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的性能要求响应程度（15分） | 1.投标产品的性能响应招标文件要求，全部或部分优于招标文件要求。(11-15分) 2.投标产品的性能响应招标文件要求，全部满足招标文件要求。（6-10分） 3.投标产品的性能没有响应招标文件要求，主要性能满足，次要低于招标文件要求。（0-5分） |

（5）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：       供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 参数 | 品牌型号 | 有无民航许可证及设备核准证(有效期内) | 数量 | 单价 | 税率 | 质保期 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多通道收发器基站项目 | 详见附件参数说明 |  |  | 1台 |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）