采购文件

项目名称：旅客登机梯采购项目 （二次）

项目编号：CG/JCGS-21-013-N

2021年8月24日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

三、其他要求	9

第三章 供应商须知	11

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购旅客登机梯，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：旅客登机梯采购项目（二次）

（二）项目编号：CG/JCGS-21-013-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容： 1台旅客登机梯。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2021年9月13日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年9月16日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2021年9月17日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855924

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：两年。

（三）控制价：14万元整。

（四）供货期：2个月

（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

## 二、项目要求

（一）技术参数

1、设计原理：产品采用平行四边行原理，根据飞机舱门高度进行无级调节，无论怎么调节，踏板和上平台始终处于水平位置，并且具有连续梯身。

2、登机梯技术参数

平台离地高度：2050mm-3400mm

外形尺寸：6840×2030×3160

电池容量：240AH

电机功率：1.5kw

额定电压：24V

最低离地间隙：150mm

最小转弯直径：≤14m

阶梯级数：16级

尾梯内宽：尾梯内宽

倾斜角度：23°～39°

自重：1960kg

最大允许载客人数：40人

3、适用机型：

适用于 ARJ700, 空客A319、A320、A321，波音B737 等系列客机旅客上下之用，同时又可作为机务人员工作维修梯。

4、工作形式及相关要求：

（1）登机梯升降形式：电动油泵

（2）登机梯撑脚操作形式：快速支撑脚

（3）登机梯行走方式：手推、电动助力或者牵引

（4）登机梯人工推力：小于30Kg

（5）登机梯具有夜间作业照明装置

（6）登机梯梯身、平台、台阶等尺寸参数及平台、台阶等参数最小承载能力均符合标准SAE ARP836B的规定，产品的安全装置符合标准AHM913的规定。

5、结构特点

旅客登机梯有移门总成、护板总成、梯身总成、升降机构、底架总成、平台总成、尾梯总成和夜间照明开关电器装置组成。

（1）移门总成

活动门框架需采用不锈钢矩形管制作，活动门设上、下二道滑槽。下滑槽为滚轮槽，上滑槽向导向槽，锁紧装置采用自制弹力锁，锁孔间距50mm。活动移门前端安装防撞橡胶管。

（2）护板总成

两侧护板为活动式护板，由护板骨架、蒙皮组成。护板扶手用不锈钢管制作。左、右护板上分别安装三只照明灯。

（3）梯身总成

梯身前端与平台连接，尾端固定在底架支承座上。梯身上、下架两侧梁为承重梁，采用无缝矩形管制作。登机梯上、下升降时，上、下梯架作平行四边行运动。梯登架采用角钢焊接成型，用销轴连接在梯身上、下架上。梯登踏板采用δ=4mm花纹铝板压制。

（4）升降机构

升降机构由门架、脚踏式液压油缸、导柱齿条、锁紧块、手动锁紧杆、锁紧拉簧组成。梯身平台升降采用脚踏式：两侧为导柱齿条、导套，中间为顶升机构，组装成龙门架形式，液压油缸正面设有平台高度指示牌。平台升高时，首先旋紧卸荷阀，用脚踏液压油缸踏板使平台升高，锁紧块自动跳动，当高度确定后，将卸荷阀微微松开，因拉簧拉力，锁紧块自动锁住导柱齿条并将卸荷阀关闭即可。平台下降时先关闭卸荷阀，用脚踏液压油缸踏板使平台适当升高，将锁紧杆手柄往前推，使锁紧块脱离导柱齿条后再慢慢松开卸荷阀，平台缓慢下降。

（5）底架总成

底架为无大梁形式采用矩形钢管焊成一体，4只轮子为载重型轮胎。前轮为导向轮，后轮为固定轮。

（6）平台总成

平台总成由固定平台和摆动平板及防撞橡胶管等组成。固定平台两侧梁和升降油缸上支承横梁采用矩形管型材拼焊成组体。

（7）尾梯总成

尾部梯子由侧板、踏步固定架、踏步板组成。侧板采用2mm钢板整体焊接固定在底架支座垫块上。踏步固定架采用4#角钢，踏步板采用δ=4mm花纹铝板。

（8）夜间照明开关，电器装置手推客梯配置两只电瓶，夜间照明由电瓶供电。在手推客梯平台前端的下方设有前照明灯2只，平台侧板及梯身阶梯两侧护板上各有照明灯4只，电器开关安置在阶梯内侧，贴有标牌。

（9）助力系统

该车配备24V驱动轮，利用两只蓄电池提供动力，前手柄集合了牵引、转向、操作的功能，一个人很方便的操作客梯车前进和后退。

（10）应急撤离

采用应急手摇泵把平台降下来。

6、随车工具

配送随车工具一套，整车苫布一块，配备充电设备一套，8公斤灭火器1个，产品合格证、维修保养手册。

7、设备必须录入民用机场专用设备通告信息系统。

（二）交货要求

1、交货期：供货周期为2个月，供货后完成现场设备安装、系统集成、调试及验收。

2、交货地点：鄂尔多斯机场。

3、供货商负责将约定的产品运送到需方指定地点，并承担一切费用和风险，如货物在交付前损坏，由供货商负责。

（三）售后

1、在质保期内使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，供方免费提供维修和更换；提供该车全程跟踪服务及终生维护，负责用户的使用培训并免费提供有关培训资料。

2、售后服务：售后服务响应时间0.5小时,3个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本2份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

2）.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （10分） | 投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。本项目最多得10分。 1).单项金额大于50万元，每有一项得2分； 2).10万元≤单项合同金额≤50万元的，每有一项得1分； 3).10万元以下项目不计分。 |
| 质量保证期限 （5分） | 维修及更换设备质保期限满足最低要求（2年）得1分，每延长半年加1分，最高得5分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度 （15分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-15分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （10分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（6-10分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-5分） 3.缺项0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅客登机梯 | 详见下文 | 1 |  |  |  |
| 供货期： 税率： 质保期： |  |  |  | 合计 |  |  |

备注：报价含运输等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺书

- 5、业绩和其他佐证材料