鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：  鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目民航专业工程第三方检测单位选定项目

项目编号：GCCG/JCGS-21-16-N

2021年11月22日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、服务单位的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章、检测内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、检测内容及要求	5

第三章、检测单位投标人须知	6

一、检测单位资格要求	6

二、响应文件的构成	6

三、评标与中标	6

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	7

格式二：	8

格式三	9

格式四	10

格式五	11

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商采购的方式进行鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目民航专业工程第三方检测单位选定项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目民航专业工程第三方检测单位选定项目。

（二）项目编号：GCCG/JCGS-21-16-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）内容：

## 检测范围：航空器维修基地项目内民航专业工程，包括：机坪和滑行道24698m2，道肩4567m2，及飞行区内的飞行区排水、消防等工程，投资额约3242.8万元。

## 二、投标人的资格要求

1.投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的企业或其他组织；

2.投标人需同时具备省级及以上交通运输行政主管部门颁发的公路工程综合乙级及以上试验检测资质等级证书和省级及以上质量技术监督行政主管部门颁发的资质认定计量认证证书（CMA）。

3.业绩要求：近5年投标人至少完成过一项国内4E级及以上民用机场飞行区工程第三方检测服务项目

4.项目负责人资格要求：具有交通部颁发的检测工程师或者试验检测师资格证书；

5.投标人在投标截止日前没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；投标截止日前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

6.联合体要求：不接受联合体投标。

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标接受联合体投标；

## 三、踏勘现场

检测单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在检测投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2021年 11 月 26 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年 12 月 1日下午 17:00，递交响应文件截止（评标）时间：2021年 12 月2 日上午9:30  。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、投标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，公布项目名称、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

招标失败

截止报名时间，承包单位少于三个的，建设单位应当重新组织招标。重新组织后承包单位仍少于三个的，评标小组可直接与报名承包单位或邀请符合资质要求的企业进行议价（最终议价结果不得高于控制价）。

废标的规定如下：

“ 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。”

《招标投标法实施条例》第五十一条规定：

“有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。”

第二章、  检测项目技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）服务周期：工程竣工验收。

（三）项目要求：所检测的报告必须符合国家相关的质量标准和技术规范要求

（四）控制价：661440 元，投标报价不是最终报价，在开标现场还会进行现场报价。

（五）检测人员最低配置数量：现场及室内检测负责人最低配置1人，职称、职业资格：中级职称、试验检测工程师；检测人员最低配置2人，职称、职业资格：试验员证书。

（六）付款方式：

①委托人根据实际完成检测数量第一季度支付合同总价的30%，第二季度支付合同总价的60%，第三季度支付合同总价的80%，支付至合同总价的80%时停止支付；②余款，待竣工验收且所有检测资料报告齐全通过行业验收并完成相关标段的施工结算后一次性付清（不计利息）；③支付时承包方必须提供有效的增值税专用发票，否则发包方有权拒付。

- 检测清单：

| 鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目民航专业工程第三方检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项工程 | 分部工程 | 检测项目 | 检测频率 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 土方工程 | 土面区 | 重型击实试验 | 异常时随时试验 | 3 | 组 |  |  |  |
| 2 |  |  | 压实度 | 每层2000m2一点 | 105 | 点 |  |  |  |
| 3 |  | 道面区 | 重型击实试验 | 异常时随时试验 | 3 | 组 |  |  |  |
| 4 |  |  | 压实度 | 每层1000m2一点 | 30 | 点 |  |  |  |
| 5 |  |  | 反应模量 | 每部位每10000㎡/3点 | 3 | 点 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土道面 | 砂砾石垫层 | 原材料检测 | 2000m3/一组 | 8 | 组 |  |  |  |
| 7 |  |  | 固体体积率 | 每层1000m2一点 | 50 | 点 |  |  |  |
| 8 |  | 土工合成材料 | 重量、拉伸强度、厚度、5%伸长率延伸强度、断后伸长率、CBR 顶破强力、梯形撕裂强度 | 每标段不少于三组 | 3 | 组 |  |  |  |
| 9 |  | 水泥稳定碎石 | 配合比验证 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 |  |  | 7d无侧限抗压强度 | 每台班或2000m2/一组 | 20 | 组 |  |  |  |
| 11 |  |  | 标准击实 | / | 2 | 组 |  |  |  |
| 12 |  |  | 碎石混合料常规试验 | 一组/400m3 | 37 | 组 |  |  |  |
| 13 |  |  | 水泥物理试验 | 一组/500t | 3 | 组 |  |  |  |
| 14 |  |  | 水泥标准曲线 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 15 |  |  | 水泥剂量 | 每5000m2或每台班1组，每组至少6个样品 | 120 | 个 |  |  |  |
| 16 |  |  | 压实度 | 每台班或2000m2/3点 | 75 | 点 |  |  |  |
| 17 |  | 水泥砼道面 | 配合比验证 | / | 2 | 个 |  |  |  |
| 18 |  |  | 混凝土抗折强度 | 每台班或500m3一组 | 20 | 组 |  |  |  |
| 19 |  |  | 抗冻性 | 每10000m2一组 | 4 | 组 |  |  |  |
| 20 |  |  | 细集料常规 | 一组/400m3 | 8 | 组 |  |  |  |
| 21 |  |  | 细集料碱活性 | 每种料源至少1次 | 3 | 组 |  |  |  |
| 22 |  |  | 粗集料常规 | 一组/400m3 | 8 | 组 |  |  |  |
| 23 |  |  | 粗集料碱活性 | 一组/400m3 | 3 | 组 |  |  |  |
| 24 |  |  | 外加剂常规 | 一组/25t | 5 | 组 |  |  |  |
| 25 |  |  | 水泥化学试验 | 每标段不少于三组 | 3 | 组 |  |  |  |
| 26 |  |  | 水泥物理试验 | 一组/500t | 8 | 组 |  |  |  |
| 27 |  |  | 构造深度 | 分块总数10% | 310 | 组 |  |  |  |
| 28 |  |  | 钻芯劈裂 | 每10000m2一组 | 3 | 点 |  |  |  |
| 29 |  | 钢筋 | 钢筋常规 | 每一厂家，每种规格，每炉批号，每批每60t一组 | 12 | 组 |  |  |  |
| 30 | 水泥混凝土道肩 | 砂砾石垫层 | 原材料检测 | 2000m3/一组 | 4 | 组 |  |  |  |
| 31 |  |  | 固体体积率 | 每层1000m2一点 | 14 | 点 |  |  |  |
| 32 |  | 隔离层材料 | 石屑原材 | 一组/400m3 | 3 | 组 |  |  |  |
| 33 |  | 水泥稳定碎石 | 7d无侧限抗压强度 | 每台班或2000m2/一组 | 12 | 组 |  |  |  |
| 34 |  |  | 碎石混合料常规试验 | 一组/400m3 | 6 | 组 |  |  |  |
| 35 |  |  | 水泥物理试验 | 一组/500t | 3 | 组 |  |  |  |
| 36 |  |  | 水泥剂量 | 每5000m2或每台班1组，每组至少6个样品 | 72 | 个 |  |  |  |
| 37 |  |  | 压实度 | 每2000m2或每台班/3点 | 18 | 点 |  |  |  |
| 38 |  | 水泥砼道肩 | 混凝土抗折强度 | 每台班或500m3一组 | 10 | 组 |  |  |  |
| 39 |  |  | 抗冻性 | 每10000m2一组 | 1 | 组 |  |  |  |
| 40 |  |  | 细集料常规 | 一组/400m3 | 3 | 组 |  |  |  |
| 41 |  |  | 粗集料常规 | 一组/400m3 | 3 | 组 |  |  |  |
| 42 |  |  | 外加剂常规 | 一组/25t | 2 | 组 |  |  |  |
| 43 |  |  | 水泥化学试验 | 一组/500t | 1 | 组 |  |  |  |
| 44 |  |  | 水泥物理试验 | 一组/500t | 3 | 组 |  |  |  |
| 45 |  |  | 构造深度 | 分块总数10% | 110 | 组 |  |  |  |
| 46 |  |  | 钻芯劈裂 | 每10000m2一组 | 3 | 点 |  |  |  |
| 47 | 服务车道 | 砂砾石垫层 | 原材料检测 | 2000m3/一组 | 3 | 组 |  |  |  |
| 48 |  |  | 固体体积率 | 每层1000m2一点 | 3 | 点 |  |  |  |
| 49 |  | 隔离层材料 | 石屑原材 | 一组/400m3 | 1 | 组 |  |  |  |
| 50 |  | 水泥稳定碎石 | 7d无侧限抗压强度 | 每台班或2000m2/一组 | 3 | 组 |  |  |  |
| 51 |  |  | 碎石混合料常规试验 | 一组/400m3 | 3 | 组 |  |  |  |
| 52 |  |  | 水泥物理试验 | 一组/500t | 1 | 组 |  |  |  |
| 53 |  |  | 水泥剂量 | 每5000m2或每台班1组，每组至少6个样品 | 18 | 个 |  |  |  |
| 54 |  |  | 压实度 | 每2000m2或每台班/3点 | 9 | 点 |  |  |  |
| 55 |  | 水泥砼道面 | 混凝土抗折强度 | 每台班或500m3一组 | 6 | 组 |  |  |  |
| 56 |  |  | 抗冻性 | 每10000m2一组 | 1 | 组 |  |  |  |
| 57 |  |  | 细集料常规 | 一组/400m3 | 1 | 组 |  |  |  |
| 58 |  |  | 粗集料常规 | 一组/400m3 | 1 | 组 |  |  |  |
| 59 |  |  | 外加剂常规 | 一组/25t | 1 | 组 |  |  |  |
| 60 |  |  | 水泥化学试验 | 一组/500t | 1 | 组 |  |  |  |
| 61 |  |  | 水泥物理试验 | 一组/500t | 1 | 组 |  |  |  |
| 62 |  |  | 构造深度 | 分块总数10% | 56 | 组 |  |  |  |
| 63 |  |  | 钻芯劈裂 | 每10000m2一组 | 1 | 点 |  |  |  |
| 64 | 巡场路 | 砂砾石垫层 | 原材料检测 | 2000m3/一组 | 2 | 组 |  |  |  |
| 65 |  |  | 固体体积率 | 每层1000m2一点 | 2 | 点 |  |  |  |
| 66 |  | 隔离层材料 | 石屑原材 | 一组/400m3 | 1 | 组 |  |  |  |
| 67 |  | 水泥稳定碎石 | 7d无侧限抗压强度 | 每台班或2000m2/一组 | 3 | 组 |  |  |  |
| 68 |  |  | 碎石混合料常规试验 | 一组/400m3 | 1 | 组 |  |  |  |
| 69 |  |  | 水泥物理试验 | 一组/500t | 1 | 组 |  |  |  |
| 70 |  |  | 水泥剂量 | 每5000m2或每台班1组，每组至少6个样品 | 18 | 个 |  |  |  |
| 71 |  |  | 压实度 | 每2000m2或每台班/3点 | 9 | 点 |  |  |  |
| 72 |  | 水泥砼道面 | 混凝土抗折强度 | 每台班或500m3一组 | 4 | 组 |  |  |  |
| 73 |  |  | 抗冻性 | 每10000m2一组 | 1 | 组 |  |  |  |
| 74 |  |  | 细集料常规 | 一组/400m3 | 2 | 组 |  |  |  |
| 75 |  |  | 粗集料常规 | 一组/400m3 | 2 | 组 |  |  |  |
| 76 |  |  | 外加剂常规 | 一组/25t | 1 | 组 |  |  |  |
| 77 |  |  | 水泥化学试验 | 一组/500t | 1 | 组 |  |  |  |
| 78 |  |  | 水泥物理试验 | 一组/500t | 2 | 组 |  |  |  |
| 79 |  |  | 构造深度 | 分块总数10% | 18 | 组 |  |  |  |
| 80 |  |  | 钻芯劈裂 | 每10000m2一组 | 1 | 点 |  |  |  |
| 81 | 围界工程 | 围界基础 | 混凝土抗压强度 | 每台班一组 | 8 | 组 |  |  |  |
| 82 |  |  | 钢筋常规 | 每一厂家，每种规格，每炉批号，每批每60t一组 | 6 | 组 |  |  |  |
| 83 |  |  | 压实度 | 100m/3点 | 27 | 点 |  |  |  |
| 84 | 排水工程 | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 每台班一组 | 72 | 组 |  |  |  |
| 85 |  | 钢筋 | 钢筋常规 | 每一厂家，每种规格，每炉批号，每批每60t一组 | 12 | 组 |  |  |  |
| 86 |  | 土基及回填 | 压实度 | 100m/3点 | 80 | 点 |  |  |  |
| 87 | 飞行区消防工程 | 消防井 | 井底承载力（轻型动力触探） | 每个独立基础1处 | 6 | 组 |  |  |  |
| 88 |  | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 每台班一组 | 20 | 组 |  |  |  |
| 89 |  | 钢筋 | 钢筋常规 | 每一厂家，每种规格，每炉批号，每批每60t一组 | 6 | 组 |  |  |  |
| 90 |  | 土基及回填 | 压实度 | 100m/3点 | 70 | 点 |  |  |  |
| 91 | 助航灯光工程 | 电缆井 | 井底承载力（轻型动力触探） | 每个独立基础1处 | 1 | 组 |  |  |  |
| 92 |  | 高杆灯 | 基础承载力（轻型动力触探） | 每个独立基础1处 | 1 | 组 |  |  |  |
| 93 |  | 混凝土 | 混凝土抗压强度 | 每台班一组 | 20 | 组 |  |  |  |
| 94 |  | 钢筋 | 钢筋常规 | 每一厂家，每种规格，每炉批号，每批每60t一组 | 6 | 组 |  |  |  |
| 95 |  | 土基及回填 | 压实度 | 100m/3点 | 10 | 点 |  |  |  |
| 96 | 合计(1+2+…94+95)(元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 税金（96×6%）(元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 总计（96+97）(元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章、检测单位须知

## 响应文件的构成

投标单位检测的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、检测单位近5年类似项目的相关业绩证明

6、检测单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件。以上复印件全部加盖公章）。

（2）检测单位认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与检测单位进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重60%

最低报价作为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

- 、商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目民航专业工程第三方检测单位选定项目 项目编号：GCCG/JCGS-21-16-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 企业业绩（12分） | 投标人近5年（2016年10月至今）承担过民用机场检测项目： - 民用机场第三方检测合同金额在50万元-150万元（包含）的，每有一项得2分，最高得4分。 - 民用机场第三方检测合同金额在150万元以上的每有一项可得4分，最高可得8分。 - 以上两项最高合计得12分。 |
| 质量检测工作仪器、设备配备（8分） | - 质量检测工作仪器、设备配置完整，完全符合要求，得8分。 - 质量检测工作仪器、设备配置完整，基本符合要求，得5分。 - 质量检测工作仪器、设备配置完整，不符合要求，不得分 |
| 技术、服务方案（10分） | 检测服务总体工作方案主要包括：工作流程方案（4分）、时间安排（2分）工作计划（2分）、详细的可行性服务方案等（2分）、工作方案切实可行，并附有形象的图表说明。根据以上综合评分,满分10分，未提供相关方案得0分。 |
| 人员配置（5分） | - 现场及室内检测负责人在满足人员配备最低要求的基础上，另外每有一名为工程类中级及以上职称得1分，满分3分。 - 现场检测人员在满足人员配备最低要求的基础上，另外每有一名人员为试验员得0.5分，满分2分。 - 如果不满足人员配备最低要求，此项不得分。 |
| 质量检测工作服务承诺（5分） | - 服务承诺内容全面、保障措施实施实用效高可得5分 - 服务承诺内容不全面、保障措施实施没有实用效不得分。 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近五年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：                    传    真：

详细地址：                       邮政编码：

电    话：                       电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近五年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）