鄂尔多斯市空港实业有限公司

项目名称：音频设备升级改造

编号：CG/SYGS-21-002-W

目录

一、竞争性磋商公告	3

二、供应商须知	5

三、采购人需求	7

四、响应文件格式与要求	10

# 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯市空港实业有限公司拟采用竞争性磋商采购音频设备并进行升级，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## （一）项目概况

1.项目名称：音频设备升级改造

2.项目编号：CG/SYGS-21-002-W

3.采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司

4.控制价：共计6.27万元（含税）

5.项目：本项目为一包，不可分包。

6.资金来源：企业自筹

7.采购内容：

根据安装环境，提供新音频设备并进行安装及调试，并在质保期内提供售后服务。

## （二）获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2021年11月29日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

- 点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年11月2日下午17:00

- 递交响应文件截止（评标）时间：2021年12月3日下午15:30

- 响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## （三）联系方式

联系人：何先生

联系电话：0477-3855615

# 二、供应商须知

## （一）供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.法律、行政法规规定的其他条件;

4.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

5.具有电子产品销售等营业相关范围。

## （二）响应文件应包括

1.提供营业执照复印件并加盖公章；

2.产品最终报价表（含税）；

3.报价货物详细技术参数；

4.公司加盖公章的对公账号或加盖公章的开户许可证；

5.售后服务承诺：含售后服务地点、网点，服务响应及解决问题时限等；

6.其他产品质量保证等佐证材料；

7.招标文件响应程度。

## （三）评标与中标

（1）成立磋商小组

鄂尔多斯市空港实业有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1、供应商签到；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据招标方需求及投标方标书内容评分；

5、根据评委评分情况确定中标候选人。

（2）谈判与评标

1.评标现场公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

2.采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效

（3）评标

磋商小组对响应文件响应情况、服务质量、报价比例、售后服务等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

（4）评标原则（综合评分法）

1.价格权重70%  最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×70%×100。

2.商务及技术权重30%

| 商务及技术评分标准 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：音频设备升级改造 项目编号：CG/SYGS-21-002-W |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标人响应文件质量 （6分） | - 根据投标人响应文件制定质量情况，投标日期、文字排版、印刷、提供数量等情况，以及要求报价一览表、投标承诺等文件符合情况 - 优：5-6 良：3-4 差：1-2 |
| 投标人业绩情况（4分） | 提供近3年之后签订的相关业绩合同，合同金额大于7万元，每有一项得2分；最高不超过4分。 |
| 售后服务 （15分） | 有详细的产品售后服务，响应时间等承诺或服务 优：12-15分 良：7-11分 差：7分以下 |
| 其他承诺 （5分） | 根据本项目特点，给予其他未提到的服务。 1.提供部分产品关键备品备件及部分产品耗材，5分； 2.提供部分产品关键备品备件，4分； 3.提供部分产品耗材，3分。 4.无其他承诺，不得分 |

（5）确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯国际机场微信公众平台上进行公布，供应商可自行查询，不再另行通知。

# 三、采购人需求

## （一）项目说明

1.项目基本情况：本项目为一包，不可分包。

2.发票要求：增值税专用发票。

3.付款方式：无预付款，项目验收完成后支付95%,5%为质保金。

4.质保期限：1年

5.签订供货合同后，供货及安装周期不高于7工作日。

## （二）项目内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌及型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 税率 | 单价 | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频音响 |  | 类型：2路全频多用途扬声器系统 频率响应：50Hz-20kHz 额定功率：300W 峰值功率：1200W 灵敏度：95dB 最大声压级：126dB 覆盖角度：90°*60° 分频点：1.8kHz(内置分频) 额定阻抗：8Ω 输入连接器：2*Neutrik™ 1+1- 低频：10"喇叭采用5.S定制低音单元, 2.5" (63mm) 音圈, 额定功率为：250W(AES) 高频：1"喉口,高音采用5.S定制压缩驱动单元,1.75"(44mm)音圈, 额定功率为：50W(AES) 箱体颜色：黑色聚脲漆 箱体材料：15mm桦木夹板 箱体尺寸：300mm*534mm*340mm(W*H*D)（参考） | 8 | 台 |  |  |  |
| 2 | 两通道后级功放 |  | ◆功率：2×400W/8Ω 2×600W/4Ω 1200W/8Ω桥接 ◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1.5dB ◆总谐波失真：≤0.1% ◆信噪比：≥85dB ◆输入灵敏度：0.775V/1.4V ◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ ◆电压增益（8Ω时）：37dB ◆冷却：从前到后抽风 ◆产品外形尺寸（毫米）：483×254×89 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 8路电源时序器 |  | 3.5寸240*400可触控彩屏； 实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 8路开关通道输出，每路可独立设置开启/关闭,）； 每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流; 内置时钟芯片，定时开启/关闭每通道的欠压、过压保护功能； 欠压、过压保护值自定义设置； 额定输出总电流：40A, 单路额定输出电流：20A。 时序控制每步时间间隔：0.1~999s RS232COM口，中控接口，PC接口 RS485接口，通过RS485接口外接开关与多机级联。 USB界面：DC 5V/500mA 电源输出接口：8路智慧控制,1路直通输出 输入电源：AC 100~240V 50~60Hz（连接市电后显示实时市电状态）； 产品外形尺寸（长×宽×高）：483×225×65mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 8路调音台 |  | RA系列 (2编组系列)： 应用于安装,录音,多功能厅中小型活动,独奏表演有全面的现声乐队演出等应用. 特点 Features ◆多功能调音台 ◆8/12/16/24路单声输入 ◆通道3段均衡加中频可选 ◆二组编组，三组输助输出，一组返回 ◆100MM高精度对数式衰减推子 ◆256/24Bit DSP效果器 ◆9段主控均衡 ◆一组立体声输出 ◆+48V幻象电源 ◆USB录音，播放功能 ◆ 通道哑音功能 技术参数： 最大电平：Maximum Levels Mic inc +22dBu All Other inputs +22dBu Main Mix TRS out and XLR out +28dBu All other outputs +22dBu 总谐波失真(THD) Total harmonic distortion(THD) (1 kHz 35dB gain,20Hz-20kHz bandwidth) Mic in to insert out ﹤0.005% 噪声 Noise: -86 dBu 信噪比Signal to Noise Ratio 通道线路和话筒输入 82db 监听室输出 80db 效果/辅助输出 80db Equivalent input noise(EIN) 150 ohm termination: -129.5dBu 20Hz-20kHz 通道串音衰减度 Attenuation(Crosstalk) Channel Mute switch engaged: -82 dBu Channel Gain knob down: -82 dBu 频率响应麦克风Frequency response 20Hz-40Khz +0dB/-1dB 20Hz-60Khz +0dB/-3Db 共模抑制比=CMRR 麦克风输入到发送输出，最大增益限度。 1kHz better than -70dB 阻抗Impedances Mic in : 2.5kilohms Channel insert return: 2.5kilohms All other inputs: 10kilohms or greater Tape out: 1.1kilohms All other outputs: 120 ohms 均衡EQ High Shelving : ±15db@12kHz Mid sweep: ±15db@240-6kHz Mid Shelving: ±15db Low shelving: ±15db@80Hz | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 反馈抑制器 |  | 功能特点： 1.2寸液晶真彩显示，中英文可选； 2.24BIT高性能A/D及D/A转换； 3.双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点； 4.自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1Hz，提升系统声压的同时保持完美音质； 5.个性化PC调试软件，USB免驱通迅方式，操作方便，得心应手； 6.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 7.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 8.每通道，增益-80dB到0dB； 9.本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拨萃； 10.独特的面板锁功能，开机后能对机器进行限制调节。 适用场所： 演出、酒吧、会议室、包房、多功能厅 技术参数： 11.模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 12.输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ 13.最大线路电平输入：+18dBu 14.模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 15.输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω 16.最大输出电平：+20dBu 17.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 18.信噪比：>105db(A) 19.动态范围：103db 20.总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 21.工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 22.接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<30瓦 23.净重：2.3千克 24.包装尺寸：535*80*250MM | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 无线会议话筒 |  | 高科技外观设计，内置天线，整体新颖时尚_x005f庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态。 带2.23寸高亮度全视角OLED显示屏,显示内容清晰 话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 话筒带液晶显示屏可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。并带有多功能按键，进入菜单后可以调试查看话筒参数，编辑地址等。 单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米 超低功耗电路设计，连续发言时间不少于9小时，待机时间不少于20小时。可选择原厂充电电器或普通5号电池 主席单元，带有优先键，可控制会议气氛。 代表单元有多种退出模式，发言状态受主席单元控制。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 8 | U段一拖二话筒 |  | 1.一拖二手持 二通道接收信号； 2.振荡方式：锁相环频率合成； 3.采用红外自动对频技术，每通道有100个信道可选 4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 5.同一场合可供6套机同时使用，即可同时使用6台接收机和12个发射器； 6.接收机LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号指示,每个显示屏显示两个通道的工作状态； 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、当前电量； 7.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8.同时设置2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 12.适用于各种会议和演讲场合。 接收机参数(receiver parameter) 振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized) 频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 640MHz～690MHz 频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001% 最大频率偏(Max.eviation Range)：±50KHz 调制方式(Modulation Mode)：FM 信噪比(S/N Ratio)：>105dB 失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz 灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V 音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400mV 混合(Mixed style )0～300mV 发射器参数(Shoot machine parameter)： 电源供应(Power Supply)：DC 3V （1.5V AA*2） 话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：100mA 载波频率(Carry a frequency)：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度(Frequency stability)：±25KHz 信噪比(S/N Ratio)：>105dB 邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB 动态范围(Dynamic range)：≥100dB 类型(Type)：电容式（capacitance) 极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction) 频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz 话筒灵敏度(Sensitivity)：-47±3dB@2KHz | 1 | 套 |  |  |  |
| 二、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音响线 |  | 规格：2&#215;0.5平方 炫黑 2&#215;0.9平方 防火阻燃公头转母头线 | 400 | 米 |  |  |  |
| 2 | 音频卡龙线 |  | 材质规格：高强度PVC塑料，焊脚纯铜材料表面24K金处理，增强电流强度，提高导电性能并减少阻力。音响接头：S-2 | 30 | 条 |  |  |  |
| 3 | 铺材 | 符合国家标准 | 网络线、控制线、音响线网络线、控制 线、音响线、音频线、电源线、插板、管材等、 | 2 | 批 |  |  |  |

- 备注：

- 1.以上参数要求为最低标准，以实际报送产品为准。如设备升级、更新供应商提供的参数可优于此标准。

- 2.以上参数内辅材如有不足，投标人自行补充，中标后不在另行增加。

（三）商务要求

1.投标文件1正2副共3份。电子版投标文件1份（U盘）

2.供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费、安装调试费，保修费。报价时总价不得超预算。

3.中标人必须对报价文件付全部责任，在中标公示结束后5到10个工作日内签订合同，中标公示结束后20个日内供货并进行安装。

- 4.所提供设备应为一个生产厂家，清单内写明提供货物品牌。提供产品厂家授权及相关证明。

- （四）售后服务

- 1.供货地点：由中标方按照要求提供货物至鄂尔多斯国际机场

- 2.质保期内，因质量原因造成以上物品不能正常使用的，需在接到招标方通知8小时内上门进行处理，确保招标方工作正常运行。

- 3.在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单、原厂保修卡及相关备品备件等。

- 4.产品试用一个月，验收通过后，产品保修一年且享受三包服务。在质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费维修或更换，产品在销售后15天内出现质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。不同产品以厂家保修期为准，但不得少于1年。保修产品由中标人上门取货维修，采购人不直接与产品厂家联系维保。

5.产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商/竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件，加盖公章

组织机构代码证复印件（三证合一则提供营业执照即可）

税务登记证（副本）复印件（三证合一则提供营业执照即可）

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、服务承诺（格式自定）

4、投标报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组装电脑 |  |  |  |  |
| 2 | 笔记本电脑 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 税率（增值税专用发票） |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

备注：以上报价表及报价内容仅用于参考，具体报价表请自行制定。

4、服务承诺（格式自定）

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材