项目名称：微型单反相机采购项目

项目编号：CG/JTGS-22-003-N

2022年6月30日

目录

第一章 询价公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

五、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

第三章  供应商须知	8

一、供应商资格要求	8

二、文件应包括	8

三、评标与中标	9

第四章、响应文件格式与要求	12

第一章 询价公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用询价的方式采购微型单反相机，现邀请符合的供应商参与此次询价采购。

- （一）、项目概况

- 项目名称：微型单反相机采购项目

- 项目编号：CG/JTGS-22-003-N

- 采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：采购1台微型单反相机

- （二）、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年7月12日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年7月18日下午17:00

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处，递交响应文件截止（评标）时间：2022年7月19日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼208招标室

- （四）、联系方式

联系人： 杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@163.com

第二章 采购内容与技术要求

（一）项目说明

1.供货期限：签订合同后30个工作日内到货。

2.质保期限：1年。

3.项目预算：1万元。

4.付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税专用发票后10个工作日内支付95％款项，剩余5％款项为质保金，质保期结束后10个工作日内支付。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## （二）采购内容及要求

1台微型单反相机（带128G储存卡和相机包）

适用镜头：以35mm全画幅换算相当于24-75mm，光圈范围：1.7-16（10.9mm端） 2.8-16（34mm端）

光学图像稳定：光学防抖系统

数码变焦：最高4倍

对角范围：自动对焦0.5m/1′6″to∞

微距自动对焦/手动对焦/连拍模式/动态图片

最大广角设定：3cm/1 3/16″到∞

最大长焦设定：30cm/1 17/8″到∞

图像传感器：4/3″MOS传感器，总像素21,770,0001

有效像素17,000,000，原色滤镜。

最低照明度：约5lx（当使用低光照时，快门速度为1/30秒）

快门系统：电子和机械控制

快门速度：静态图片

T（最高约30分钟）

60-1/4000秒（机械快门控制）

1-1/16000秒（电子快门控制）

动态图片

1/25-1/16000秒（以[4K/100M/24P]的视频格式录制）

1/2-1/16000秒

（将[曝光模式]设定为手动并选择[手动对焦]时）

1/30-1/16000秒（出去上述设置以外）

系列曝光：联系曝光频率

电子/机械快门：2fps（L）/7fps(M)/11fps（H）

可连续记录的图片数量：

RAW格式文件：32张或者以上

非RAW格式：100或以上

视CIPA标准和卡的快速读/写速度而定

曝光控制模式：程序优先（P），光圈优先（A）快门优先（S）,手动控制（M）

曝光测光模式：区域，中央重点，电测

视频录制文件格式：静态图片RAW/JPEG格式

（视“相机文件系统的设计规则”和“Exif2.31”标准而定）

动态图片（有声）[MP4]

3840a2160/30p(100Mbit/s)

3840a2160/24p(100Mbit/s)

1920a1080/60p(28Mbit/s)

1920a1080/30p(20Mbit/s）

1280a720/30p(10Mbit/s）

音频录制模式：AAC格式（立体声）

显示屏：3英寸TFT LCD屏，分辨率：约1,240,000点

视野覆盖：约100%，长宽比：3:2，可触控功能

取景器：0.38英寸LCD取景器 分辨率：约2,760,000,点

视野覆盖：约100%，长宽比：16:9

屈光度调整：-4到-3屈光度

放大率：约0.7倍（相当于35mm相机），眼睛感应器

CF D闪光灯：内置弹出式闪光灯（含在相机包装中）

连接口：在相机热靴中

闪光指数：10/7（with ISO 200/100）

闪光灯范围：约0.6-14.1m/2-46′/1-27分

(在最短/最长焦距距离）

照明角度：匹配镜头的最短焦距10.9mm

闪光灯模式：自动/自动红眼消除，开启，开启/红眼消除

麦克风：立体声

扬声器：单声道

录制媒体：SD/SDHC*/SDXC*储存卡，（*UHS-l/UHS传输速度3级）

无线网络：合规标准IEEE 802.11b/g/n（标准无线局域网协议）

频率范围使用：2412-2462MHz（1至11ch）

最大输出功率13dBm（EIRP）

加密方式：符合Wi-Fi标准的WPA™/WPA2™

访问途径：基础架构模式

蓝牙功能：合规标准：蓝牙版本：4.2（蓝牙低功耗BLE）

频率范围使用（中心频率）2402至2480MHz，最大输出功率10dBm（EIRP）

工作温度/湿度：0-40℃（32-104°F）/10-80%RH

能量功耗：2.1W/2.8W（使用显示器/取景器录制时）

1.7W/1.9W（使用显示器/取景器回放时）

终端/接口：[HDMI]：Micro HDMI Type D

[USB/CHARGE]USB 2.0(高速）Micro-B

尺寸（宽×高×深）：约118×66×64mm/4 21/32×2 41/64×2 9/16″

第三章  供应商须知

## （一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

供应商必须为涉密信息系统集成乙级及以上资质，且资质类别为系统集成。

## （二）文件应包括

投标单位编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（包括分项单价、总价、价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标单位近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、投标单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标单位认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本2份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封邮寄到我处。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标单位是否中标均不予退还。

## （三）评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团有限公司采购小组将按照以下基本程序组织询价：

(1)集团公司经营管理部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件投标单位法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照询价文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)评标

询价小组对响应文件响应情况、企业业绩、报价比例、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标单位的响应程度。

(4) 评标原则

本项目采用经评审的最低投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，询价小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，询价小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

（5）确定成交投标单位

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐成交候选供应商之前，如果询价小组超过三分之二成员认为排在前面的候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品商品质量或不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补。

在磋商结束后，按照询价小组成员推荐的候选供应商顺序确定排序第一的供应商即为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，询价小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章 响应文件格式与要求

- 询价响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

1.企业资质文件

2.法定代表人授权委托书

3.投标报价表

4.服务承诺书

5.业绩证明等佐证材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3.投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术参数、配置要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期： 质保期： 税率： |  |  |  |  |  | 合计 |  |

备注：上述报价包含运输、安装等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4.服务承诺书

- 5.业绩证明等佐证材料