项目名称：风向标架采购项目

项目编号：CG/JCGS-22-004-N

2022年7月26日

目录

一、单一来源公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	3

二、采购人需求	4

一、项目基本情况	4

二、项目参数要求	4

三、商务要求	9

三、供应商须知	11

一、供应商资格要求	11

二、响应文件应包括	11

三、评标与中标	12

四、响应文件格式与要求	14

# 一、单一来源公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用单一来源的方式进行风向标架采购，现邀请上海欣兰机电设备有限公司参与此次单一来源采购。

一、项目概况

- 项目名称：风向标架采购项目

- 项目编号：CG/JCGS-22-004-N

- 采购人： 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：1台风向标架。

二、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2022年7月29日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息报名截止时间：2022年8月4日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年8月5日上午9:30

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），邮寄单号请发送至邮箱

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司综合办公楼2楼208室

四、联系方式

联系人： 杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@163.com

# 二、采购人需求

一、项目基本情况

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：2年。

（三）控制价：4.5万元整。

（四）供货期：一个月

（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

- 二、参数要求：

1、风向标支架材质为不锈钢管焊接而成，材料耐腐蚀防潮防晒防锈，风向标全高≥7.2m，支柱应采用轻质量和易折材质，风向标裸露易腐蚀的金属构件进行防腐喷漆处理，产品符合民航飞行区技术标准要求。

2、底部为活动可翻式设计，配备易折件，便于更换风袋及照明维修。

3、配备4只投光灯和2盏红色障碍灯（民航专用类灯具），额定电压为220V；照明灯光具不应当影响飞行员的眩光。障碍灯安装风向标顶端，应当有足够光源照明设备，以保证主光源失效时风向标仍能正常运行，当风向袋随风转动时，光源供电装置应正常工作。

4、风袋最大端直径为900mm，小端直径为450mm，配备质量不锈钢风袋框2个，最大设计风速为260 kph，风向袋经向、维向断裂强度均不应当小于667N，以本场现用标准为准；

5、底部浇筑不低于80*80*100cm的混凝土预埋件，预埋件中加装直径不低于5cm的PVC管，提供2.5m㎡导线管子。

6、风向标的位置应以风向标的支柱为圆心，用直径为15米，线条宽1.2米白色圆环标出，上面刷白色防水漆，浇砖上表面与周边土相平且周边土做夯实处理。

7、风向标检验分为出厂检验和合格性检验，每个风向标应当经制造商质检部门检验合格，并附有合格证方可出厂。

8、产品符合民航相关技术标准，提供技术安装方案。

9、供应商负责在到货后7天内完成所有设备的安装、调试、试运行，验收交付用户使用。

10、售后服务：售后服务响应时间0.5小时,2个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

# 三、供应商须知

一、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

二、响应文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本2份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标单位是否中标均不予退还。

三、评标与中标

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购管理部门组织成立单一来源小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）经营管理部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

（2）采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对单一来源文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照单一来源文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

（3）报价

本次报价要求为一次性报价，报价应为贵公司能够给予的最低价格。报价超过预算控制价的视为无效报价文件。采购小组对投标文件响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，我公司采购小组将依据合理低价法原则进行评审。

评标

采购小组会针对以下内容进行评标：

a、对采购文件的响应情况

b、价格

c、供应商履行合同的能力

d、承诺的售后服务

e、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

中标

（1）在满足单一来源文件全部内容的基础上，采购小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照合理最低投标价法原则，即能够满足招标文件的各项要求，投标价格最低的投标即可作为中选投标。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，单一来源活动终止。

（2）在评标结束后，按照采购小组推荐的成交候选人，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，采购小组可以取消该供应商的中标资格。

# 四、响应文件格式与要求

单一来源响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩和其他佐证材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 品牌 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风向标架 | 详见上文 | 1 |  |  |  |
| 供货期： 税率： 质保期： |  |  |  |  | 合计 |  |

备注：报价含安装调试等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺（格式自定）

5、业绩和其他佐证材料