采购文件

项目名称：热式吹雪车采购项目（二次）

项目编号：CG/JCGS-22-027-N

2022年10月19日

目录

第一章 视频磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	3

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	14

二、响应文件的构成	14

三、评标与中标	14

第四章、响应文件格式与要求	18

# 第一章 视频磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用视频磋商的方式采购热式吹雪车，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：热式吹雪车采购项目（二次）

（二）项目编号：CG/JCGS-22-027-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：1台热式吹雪车。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年11月4日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年11月9日下午17：00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年11月10日上午9:30

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：4年。

（三）控制价：95万元整。

（四）供货期：中标结果公示期结束后一个月内

（五）付款方式：无预付款，验收合格试运行2个月后确认质量无误后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。

## 二、项目要求

| 底盘参数 | - 柴油版、国6排放标准、采用4×2 二类载货汽车底盘，轴距5000mm、总质量18000kg、设计最高时速89km/h；底盘电器路及零部件改装成耐候型；车桥、大梁、钢板、发动机变速箱、传动轴等喷涂氟碳漆防护层。 2、配备底盘优于或相当于“东风、解放”等同级别品牌）最大输出功率132kW、最大扭矩700N.m，满足柴油版、国6排放标准； 3、底盘电器路及零部件改装成耐候型；车辆底盘车桥、大梁、钢板、发动机变速箱、传动轴、电器路及零件部分等喷涂氟碳漆防护层，增强底盘耐腐蚀及锈蚀能力。 |
| --- | --- |
| 性能参数 | - 航空发动机型号：采用2台涡喷5（或优于涡喷5，如涡喷6、涡喷7等）航空发动机作为吹雪动力源，利用航空发动机运转时产生的高速燃气流通过车身左右两侧主喷管和前喷管的引导与地面成一定角度吹除积雪及薄冰； - 安装2台航空涡喷5（或优于涡喷5，如涡喷6、涡喷7等）发动机，涡喷发动机平台位置应可以快拆可调。涡喷发动机悬置应采用三点减震悬置，尾管安装弹簧减震平台，有效减少了发动机的震动。 - 两台航空发动机配备底盘APU液压自启动系统（不需要电瓶、电源车及发电机辅助启动）；喷管（双发双吹）。 - 配备吹雪车智能控制操作系统，可实现驾驶室内一键式快速启动涡喷航空发动机；发动机使用电子油门控制，操作便捷、控制精准，还具有涡喷航空发动机超温提醒、自动断油自保护系统。 5、航空燃料种类:普通国产航空煤油 6、吹雪转速：8000～10300rpm 7、吹雪宽度：≥25m 8、吹雪速度：5km/h～20km/h 9、油箱容量：油料箱放置于驾驶室后方，油管路配备有快速加油接头、燃油加注口、安装止回阀，底部装配快速放油口、排污口、顶部安装呼气阀；油料箱容积为4950L；油料箱设置油量表传感器及总管阀门增压泵，快速加油接口等附件以保证在不同工作状态下为发动机安全稳定地供油。 |
| 相关配置 | 1、配置APU自动启动系统（不需要外接电源车等），并配备“智能控制操作系统”实现一键式涡喷发动机自启动功能，确保随时随地快速启动航空发动机。 2、安装智能管理系统，可实现6路全方位实时视频监控，远程监控、吹雪路径跟踪等，通过登陆智能管理平台，实现远程吹雪作业视频监控、吹雪路径跟踪，对航空发动机进行远程监控、远程故障报警、远程诊断、远程排障等操作，同时具备历史数据收集存储、回放查看功能，还可通过查看历史数据对故障诊断分析。 3、人机互动界面使用12寸触摸屏，通过智能控制系统软件，实现发动机电子虚拟仪表和触摸控制开关代替传统物理按键开关和机械仪表系统，采用电子油门和伺服油门电机代替老式机械拉杆操作，实现一键式启动涡喷5航空发动机；使用智联远程技术控制，远程实时监控除冰雪作业情况和航空发动机工作数据。人机互动界面系统包含：运算主机及零部件；触摸屏；涡喷发动机电子虚拟仪表；涡喷5发动机智能控制系统软件；通过传感器技术、ECU控制的电子油门等，当发生误操作、涡喷发动机高温超温及其它危险情况下油门可以自动回位到零刻度，关闭油路。 4、车内安装两个180℃热感应及一键式消防灭火系统，通过感应车厢内温度或安装在驾驶室内部的一键消防灭火紧急按钮开启灭火器，进行灭火。 - 涡喷发动机平台位置应可以快拆可调。涡喷发动机悬置应采用三点减震悬置，尾管安装弹簧减震平台，有效减少了发动机的震动，车厢内安装有隔音棉，车厢与驾驶室采用隔断式设计；驾驶室内安装隔音棉。车内配备空调系统、玻璃除雾系统。 6、安装底盘照明灯、车顶长条黄色警示灯、车顶圆形爆闪灯、前部边灯、方向头灯、车后方向灯、倒车信号灯、尾灯、反光灯（红色与黄色）、牌照灯、信号装置、两侧辅助照明灯（用来观察吹雪路面）。 7、具备吹雪作业可视化管理系统，GPS/北斗远程监控吹雪路径跟踪、加装车载电源接口、车内加装视频监控、车内加装接收微信显示屏等。 |
| 备品备件 | 1、车载对讲机（4套），型号：摩托罗拉800兆TETRA 2、降噪耳机（6套），型号：EMK－5050A 3、整车苫布1套 4、2套带轮辋备胎，轮胎防护罩2套 5、发动机高压软管5根 6、发动机油门电机2个 7、发动机转速传感器5个 8、发动机排温传感器2个 9、发动机滑油压力传感器5个 10、发动机滑油温度传感器5个 11、发动机滑油滤芯O型密封圈10个 12、喷管专用螺丝200个 13、发动机保险丝20个 14、发动机控制继电器10个 15、发动机煤油滤芯5个 16、滑油滤芯专用扳手 17、煤油滤芯专用扳手 18、底盘机油滤芯10套 19、底盘柴油滤芯10套 20、底盘空气滤芯10套 21、海洋王警灯（型号10-32V）5个 22、航空润滑油10L装2桶 23、底盘随车工具1套 24、世达工具（150件）1套 25、手持对讲机专机电池（摩托罗拉对讲机MTP850电池）：10块 |

其他要求：

1.交货地点：内蒙古自治区鄂尔多斯国际机场。

2.供货商负责将约定的产品运送到需方指定地点，并承担一切费用和风险，如货物在交付前损坏，由供货商负责。

4.在质保期内使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，供方免费提供维修和更换；提供该车全程跟踪服务及终生维护，负责用户的使用培训并免费提供有关培训资料。

5.售后服务：提供5年维护保养，售后服务响应时间1小时,3个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

6.供方提供免费培训，培训方为制造商，培训人数3-4人，培训时间不低于4天，培训到能够熟练掌握操作流程及简单维护保养操作。

7.供方所有软件提供终身免费升级。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

供应商须为热式吹雪车生产原厂家。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

2）.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （5分） | 投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。 每有1项得1分，本项目最多得5分。 |
| 质量保证期限 （5分） | 维修及更换设备质保期限在满足最低要求（4年）的基础上，每延长半年加1分，最高得5分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度 （20分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-20分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （10分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（6-10分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-5分） 3.缺项0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、供应商投标承诺书

- 6、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 品牌 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货期： 税率： 质保期： |  |  |  |  | 合计 |  |

（上述报价表格式仅供参考）

备注：报价含安装调试运输等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 服务承诺书

5、供应商投标承诺书

XXXX公司：

本投标人在参与XXXX项目（项目编号：XXXX）中做出如下承诺：

- 拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；

- 不向采购人、招标代理机构行贿或者提供不正当利益；

- 严格执行采购文件，在采购过程中不与采购人私下协商谈判；

- 不与采购人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通；

- 保证公平竞争，不提供虚假材料谋取成交资格；

- 自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他供应商；

- 按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同；

- 成交后严格履行合同，不与采购人私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 6、业绩和其他佐证材料